#### Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty wraz ze wzorami

#### Wzór Nr 1 - formularz cenowy

OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...............................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy i adres siedziby/wykonawców w przypadku oferty wspólnej)

REGON*................................................................................................... Nr NIP* ...............................................................................................................

nr telefonu* ............................................................., nr fax* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję.............................................................,

adres poczty elektronicznej*, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję:………………….........................................................…………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Zakup i dostawę samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”. Postępowanie znak: ZP.271.30.2014, składam(y) niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę brutto:....................................................... w tym należny podatek VAT. Słownie brutto:……....................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................... zgodnie z poniższą tabelą:

| LP. | Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne | SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Producent……………………. Marka……………………………… Model…………………….. Rok produkcji………….. |  | xxx |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Podwozie z kabiną |  |
|  | Pojazd musi spełniać: - wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym, z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej, - Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, a w przypadku pojazdów wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak również wyprodukowanych w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dopuszczenie wydaje się po ustaleniu przez jednostkę dopuszczającą, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo publiczne lub ochronę zdrowia i życia oraz mienia na poziomie nie niższym niż jest to określone w Polskich Normach. Świadectwo dopuszczenia należy Zamawiającemu dostarczyć wraz z pojazdem w dniu przekazania pojazdu. - wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2013.951późniejszymi zmianami). - wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U.2012.1137 z późniejszymi zmianami) - Świadectwo ważne na dzień odbioru technicznego pojazdu - wymagania norm PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. | TAK/NIE ** |
|  | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 18 000 kg. | - .................................. |
|  | - Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi min. Euro 6 (podać normę którą spełnia samochód kol. 3) - Moc silnika min. 280 KM. Podać wartość mocy silnika w kol. 3 - Minimalny prześwit podwozia 300 mm. Należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia w kol. 3 - Należy podać konkretną wartość w kol 3możliwości pokonywania wzniesień , min. 25°. - Kąt natarcia nie mniejszy niż 23O - należy podać konkretną wartość w kol. 3 dla oferowanego pojazdu. - Kąt zejścia nie mniejszy niż 23O - należy podać konkretną wartość w kol. 3 dla oferowanego pojazdu, - Podać maksymalny statyczny kąt pochylenia pojazdu. Podać wartość w kol. 3. - Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 90 km/h. Podać wartość w kol. 3. - Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać - przejazd min. 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. Pojemność zbiornika minimum 150 litrów Podać pojemność w kol. 3. - Samochód – fabrycznie nowy. Podać producenta i typ podwozia. | - .................................. - .................................. - .................................. - .................................. - .................................. - .................................. - .................................. - .................................. - .................................. - .................................. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (min. belka zespolona ośmiosegmentowa na dachu kabiny wyposażona w min. 2 światła stroboskopowe lub LED, głośnik min. 200W), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. , tj. Belka świetlna na dachu kabiny, chronione ażurową osłoną wykonana ze stali nierdzewnej. Belka o wymiarach długość 180 cm, szerokość z głośnikiem 265 mm, wysokość z głośnikiem 130 mm + zestaw montażowy. Belka LED, ośmiopalnikowa, pozostała transparentna niebieska część belki wypełniona lustrami + napis STRAŻ, w centralnej części na białym podświetlanym polu. głośnik min. 100 W oraz dodatkowy głośnik 100 W umieszczony na pasie przednim samochodu. | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w: - Dodatkowe 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z przodu pojazdu; - Belkę z 4 światłami dodatkowymi dalekosiężnymi zamontowana na orurowaniu ze stali nierdzewnej, światła dalekosiężnych połączone z światłami postojowymi samochodu, - 3 lampy sygnalizacyjne niebieskie ledowe, z tyłu pojazdu - Lampa nie może być umiejscowiona na dachu pojazdu, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe lub LED na każdym boku pojazdu umieszczone w górnej części nadbudowy, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe lub LED z tyłu pojazdu, - „falę świetlną”, oraz min. 1 lampę sygnalizacyjną niebieską (stroboskopowa lub LED) na ścianie tylnej zabudowy, - Dodatkowe 3 sygnały pneumatyczne, włączane dodatkowym włącznikiem dostępnym z miejsca kierowcy i dowódcy. Zmiana modulacji syreny sygnałem dźwiękowym kierowcy + sygnał „AIR HORN”, sterowanie na przednim panelu urządzenia. Zgodność zestawu dźwiękowego z normą SAE klasy A, zamocowane po uzgodnieniu z zamawiającym. - Wszystkie lampy (z pominięciem belki ze światłami dalekosiężnymi) zabezpieczone przed uszkodzeniem ażurowymi osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej. - Orurowanie osłona czołowa kształt po uzgodnieniu z zamawiającym | TAK/NIE ** |
|  | - maksymalna wysokość całkowita - 3800 mm – wynika z wysokość bramy wjazdowej w siedzibie Zamawiającego. - maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady - nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu lub podestów. - dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie odchylanych podestów roboczych. - Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. | TAK/NIE ** |
|  | Napęd obu osi 4 x 4, - możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, - przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym, | TAK/NIE ** |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), wykonana przez producenta podwozia, kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy oraz rozkładany stolik min. wymiary 40x60 cm. - szyby boczne podnoszone i tylne opuszczane elektrycznie, - wywietrznik dachowy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - układ klimatyzacji, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony - lusterko rampowe - dojazdowe, przednie - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną - poręcz lub uchwyt do trzymania dla załogi tylnej części wewnątrz kabiny na całej jej szerokości, - uchwyty do trzymania (pomocne przy wsiadaniu i wysiadaniu) na zewnątrz kabiny, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny - radio samochodowe z odtwarzaczem CD i wejściem USB, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków ( 2 szt.), - reflektor pogorzeliskowy zainstalowany na zewnątrz kabiny po prawej stronie, - podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora, - półka na małogabarytowy sprzęt (w postaci dzielonej rynienki) umiejscowiona za siedzeniami kierowcy i dowódcy wewnątrz kabiny na całej jej szerokości. Wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym. - dach kabiny posiada nadstawkę (owiewkę górną) z oświetleniem ledowym do oświetlenia pola pracy. Oświetlenie ledowe wzdłuż całej długości owiewki, na każdym boku. - Osobna Instalacja do podłączenia statusów terminali. - Min. 2 gniazda zapalniczek podłączone na 12 V do ładowania urządzeń zewnętrznych | TAK/NIE ** |
|  | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele (ławka) wyposażone w zagłówki. - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. - fotel dowódcy regulowane pochylenie oparcia - w oparciach ławki tylnej 4 sztuki mocowań do jednobutlowych aparatów oddechowych (konstrukcja mocowań musi spełniać aktualne wymagania CNBOP), odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania, - uchwyty do mocowania deski ortopedycznej zestawu R1, - uchwyty do latarek z poz. 4.43, - uchwyty do ładowania radiotelefonów przenośnych - 6 szt., - mocowania pojemników na maski sprzętu ODO, - miejsce mocowania aparatu oddechowego dowódcy – w przedziale sprzętowym, - lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane sferyczne zgodnie z dyrektywą EC 2003/97. | TAK/NIE ** |
|  | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. - moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, - moc alternatora min. 2800W, pojemność akumulatorów min. 2x180 Ah, - przetwornica napięcia 24V / 12V min. 10 A. - akumulatory pojazdu nie mogą znajdować się w żadnej ze skrytek zabudowy na sprzęt pożarniczy. | TAK/NIE ** |
|  | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, umieszczony na zewnątrz pojazdu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania. | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, oraz do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym, gniazda umieszczone po lewej stronie pojazdu z sygnalizacją podłączenia w kabinie kierowcy, lub złącze samo rozłączalne – komplet (przewody łączące w komplecie). Automatyczne rozłączanie (gniazda i wtyczki) przy uruchomieniu pojazdu. | TAK/NIE ** |
|  | W kabinie kierowcy muszą być zamontowane 1 radiotelefon przewoźny dopuszczony do pracy w sieci PSP o parametrach: - częstotliwość VHF 136-174 MHz, z wgranymi pasmami PSP - moc l-25 W, - ilość kanałów min. 255 i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz, - radiostacja nasobna zamontowana przy tablicy w przedziale autopompy wraz z ładowarką i mikrofono-głośnikiem. - Radiotelefon połączony z anteną umiejscowiona na dachu kabiny (antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych). Radiotelefon przystosowany do współpracy z terminalami statusów Platan. - W kabinie kierowcy zamontowane wskaźniki poziomu wody oraz środka pianotwórczego w zbiornikach. - Zamontowany wskaźnik zamknięcia żaluzji i klapy tylnej autopompy oraz wskaźnik opuszczenia masztu, | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną + 2 reflektory zintegrowane ze światłem cofania | TAK/NIE ** |
|  | Kolorystyka: - elementy podwozia – czarne, ciemnoszare - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa - RAL 3000 (dopuszcza się atrapę przednia w kolorze czarnym) – kolor nanoszony fabrycznie. - na bocznych ścianach zabudowy zastosować dodatkowe elementy z taśmy fotoluminescencyjnej, polepszające widoczność pojazdu podczas akcji w warunkach ograniczonej widoczności. - oznakowanie numerami operacyjnymi /zostaną podane przez Zamawiającego/ zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP po uzgodnieniu z zamawiającym. | TAK/NIE ** |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Hamulce bębnowe dla obu osi, hamulec postojowy działający na obie osie. Pojazd musi być wyposażony w hamulec górski silnikowy. | TAK/NIE ** |
|  | Wylot spalin z lewej strony nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Przedmiotowy wymóg wynika z faktu, iż instalacja odprowadzania spalin umiejscowiona jest w sposób uniemożliwiający inne podłączenie | TAK/NIE ** |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do+ 50 ° C. | TAK/NIE ** |
|  | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny | TAK/NIE ** |
|  | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz. | TAK/NIE ** |
|  | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (szosowo-terenowe), na osi tylnej podwójne | TAK/NIE ** |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe. Miejsce mocowania na pojeździe należy uzgodnić z Zamawiającym. | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z tyłu pojazdu (zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 8 t), wyposażenie: - gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy, - gniazda pneumatyczne do podłączenia układu hamulcowego przyczepy. - Układ napędowy podwozia i zaczep holowniczy muszą umożliwiać awaryjne przeciąganie pojazdów o masie min. 20 000 kg. + hak kulowy poniżej głównego zaczepu umożliwiający podpięcie przyczepki z pontonem będącej na wyposażeniu OSP Iława | TAK/NIE ** |
|  | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. | TAK/NIE ** |
|  | Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep do holowania z przodu oraz w dwa zaczepy szeklowe. Przedni zaczep dostosowany do podłączenia holu sztywnego + dwa zaczepy szeklowe tył. | TAK/NIE ** |
|  | Należy zainstalować wyciągarkę o napędzie elektrycznym 24V o sile uciągu min. 14 ton, z liną o długości min. 25 m, wychodzącą z przodu pojazdu (zgodnie z pkt. 4.2.5.4 w załączniku nr 2 Rozp. MSWiA z dnia 20.06.2007r.; Dz.U. Z 2007r. Nr 143, poz. 1002) pokrowiec na wyciągarkę w kolorze czerwonym. | TAK/NIE ** |
| - 2 | Zabudowa pożarnicza |  |
|  | Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna , aluminium i kompozyt). Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie umożliwiającym płynną regulację ich wysokości. | TAK/NIE ** |
|  | Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym: - powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną lub integralnym elementem zabudowy pożarniczej, - na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przybliżeniu 250x45x30 cm +/- 5 cm - na podeście zamontowane działko wodno-pianowe z wytwornicą piany, o regulowanej wydajności spełniające wymagania PN-91/M-51270, - wydajność działka 1600 - 2400 dm3 /min. przy ciśnieniu 0,8 MPa - boki dachu oklejone folią zabezpieczającą otarcia lakieru podczas zdejmowania sprzętu - czoło, lewa i prawa strona podestu dachu wyposażona w oświetlenie typu LED - Na dachu należy zamontować mocowania do: - do 4 przęseł drabiny nasadkowej, - drabiny pożarniczej aluminiowej typ ZS 2100/3 - pożarniczych węży ssawnych W-110 (3 szt.) - bosaka długi, drabiny słupkowej i sita kominowego, drogowy rozsiewacz sorbentu, | TAK/NIE ** |
|  | Drabina do wejścia na dach ,,składana” musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym., w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie. | TAK/NIE ** |
|  | Po min. 3 skrytki sprzętowe z każdej strony pojazdu. Skrytki na sprzęt i wyposażenie: - zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym - wykonane z materiałów odpornych na korozję, - wyposażone w zamki zamykane na klucz, (jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków). - zamknięcia żaluzji typu rurkowego, taśma służąca do ściągnięcia podniesionej żaluzji umiejscowiona z prawej strony skrytek. | TAK/NIE ** |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki po obu stronach skrytek, klapa przedziału autopompy W kabinie kierowcy zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i odchylenia podestów roboczych. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd wyposażony w: - stojak na węże W-75 min. 8 szt. i W-52 - 10 szt. - mocowania prądownic wodnych PW-52 ,min. 3 szt. mocowanych pionowo z wykorzystaniem nasady 52 prądownicy. - mocowanie rozdzielacza kulowego o nasadach 75/75x52x52, - mocowanie 2 szt. kurtyn wodnych, - kasety na węże W-52 - 2 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Skrytka boczna po stronie dowódcy wozu wyposażona w wysuwny regał sprzętowy (łopaty, szpadle, widły, siekiery po 2 szt., łom, topór strażacki, stojak hydrantowy, miotły), | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu. | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd musi wyposażony w: - listwy LED umieszczone na każdym boku zabudowy pożarniczej pojazdu w dwóch równoległych rzędach w górnej części zabudowy pożarniczej, oddalone od siebie min. 10 cm. - Oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu. - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi, długość listwy LED min.50 cm. - Oświetlenie uruchamianie automatycznie po otwarciu drzwi kabiny załogi oraz kierowcy i dowódcy | TAK/NIE ** |
|  | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). | TAK/NIE ** |
|  | Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. W podestach zamontowane pomarańczowe światła ostrzegawcze pulsacyjne po obu stronach podestu, uruchamiane automatycznie po otwarciu podestu. Dodatkowo podesty oznakowane taśmą refleksyjną – koloru żółtego. | TAK/NIE ** |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały łatwą ich obsługę w rękawicach. | TAK/NIE ** |
|  | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. | TAK/NIE ** |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Podłoga kabiny z blachy aluminiowej ryflowanej. | TAK/NIE ** |
|  | Zbiornik wody musi być wykonany z materiału kompozytowego lub innego materiału odpornego na korozję wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Warunki (parametry): - zbiornik o pojemności min. 3500 dm3 - zbiornik umieszczony wzdłużnie, - zbiornik musi być zawieszony na ramie zabudowy elastycznie (np. elementy metalowo-gumowe), - zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny umożliwiający jego szybkie otwarcie umiejscowiony na dachu pojazdu, z chowaną lub łamaną rączką do otwarcia włazu - nadciśnienie testowe w zbiorniku 20 kPa, - zbiornik musi być wyposażony w dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy min. 75mm. | TAK/NIE ** |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa: - wykonany z kompozytu lub innego materiału nie ulegającego korozji w wyniku działania środka pianotwórczego, odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe zarówno z poziomu terenu jak i z dachu pojazdu. - zbiornik zatankowany środkiem pianotwórczym | TAK/NIE ** |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami klapowymi na min. 2 siłownikach. Klapa wyposażona w oświetlenie LED od spodu umożliwiające uzyskanie oświetlenie terenu po otwarciu Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturze od -25 st. C | TAK/NIE ** |
|  | Autopompa dwuzakresowa wykonana ze stopów lekkich o parametrach: - wydajności min. 3200 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa z głębokości ssania 1,5 m, - Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić min. 40 - Q = 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Podać producenta i model w kol. 3 | Producent ............................... Model....................................... |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. | TAK/NIE ** |
|  | Samochód musi być wyposażony, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia: - długości węża min. 60 m na zwijadle, - linia zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, - prądownica umożliwiająca podanie prądów zwartych i rozproszonych. - zamontowaną w ostatniej skrytce z prawej strony pojazdu, na maksymalnej wysokości umożliwiającej montaż linii w celu uzyskania jak największej przestrzeni w dolnej części schowka ze sterowaniem przy autopompie | TAK/NIE ** |
|  | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, zwijadło wyposażone w: - regulowany hamulec bębna, - napęd elektryczny, - korbę umożliwiającą awaryjne (ręczne) zwijanie węża, - rolkową prowadnicę węża. | TAK/NIE ** |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - czterech nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu (po dwie z lewej i prawej strony pojazdu umieszczonych wewnątrz tylnych skrytek), - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego. - Pojazd ponadto wyposażony w instalację zraszaczy ( 8 szt.), o wydajności 50 – 100 dm3/min., sterowanie zraszaczy umieszczone w kabinie kierowcy (zgodnie z pkt. 4.2.5.6.4 w załączniku nr 2 Rozp. MSWiA z dnia 20.06.2007r.; Dz.U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) - 4 szt. zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, i po dwa zraszacze po bokach pojazdu, - instalacja zraszaczowa powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. | TAK/NIE ** |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. | TAK/NIE ** |
|  | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. | TAK/NIE ** |
|  | W przedziale autopompy muszą znajdować się, następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy, - manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy, - manometr linii napełniania hydrantowego, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - licznik motogodzin pracy autopompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka awarii silnika, tj. kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika, (dopuszcza się jedną kontrolkę sygnalizującą pracę silnika w stanie awaryjnym). - stan ładowania alternatora W kabinie kierowcy muszą znajdować się, następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - manometr niskiego ciśnienia | TAK/NIE ** |
|  | W przedziale autopompy powinien znajdować się włącznik do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienia silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. | TAK/NIE ** |
|  | Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady 75 z zaworem do napełniania z hydrantu po jednej nasadzie z lewej i prawej strony umiejscowione w tylnej części pojazdu obok nasad tłocznych (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Zabudowa zbiornika ogrzewana niezależnym od pracy silnika urządzeniem. | TAK/NIE ** |
|  | Autopompa wyposażona w elektroniczny system sterowania, umożliwiający ręczną regulację ciśnienia pracy, oraz automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. | TAK/NIE ** |
|  | Układ wodno-pianowy wyposażony w układ dozowania środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń 3% i 6%, w całym zakresie pracy autopompy. | TAK/NIE ** |
|  | Wszystkie elementy układu wodno pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. | TAK/NIE ** |
|  | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu 2 zaworów. | TAK/NIE ** |
|  | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do - 25 C, działający niezależnie od pracy silnika. | TAK/NIE ** |
|  | Na wlotach ssawnych autopompy i wlotach do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy. | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd musi być wyposażony w: - kamerę cofania podłączoną do ekranu LED lub LCD, kamera z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Kamera zainstalowana w tylnej ścianie pojazdu, zabezpieczona przed uszkodzeniem ażurową osłoną z stali nierdzewnej - kamerę przednią podłączoną do ekranu LED lub LCD - zainstalowany wyświetlacz kolorowy LED lub LCD MIN 7,5”, z podłączonymi kamerami przód i tył samochodu, wyświetlacz z możliwością obejrzenia nagrania z kamer - wyposażony w urządzenie nagrywające obraz z kamer, z możliwością zgrania w razie potrzeby - odtwarzanie filmów z nośników zewnętrznych - min 1 port USB oraz min. 1 HDMI | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd z tyłu musi być oznaczony ostrzegawczą taśmą fotoluminescencyjną przyklejoną wzdłuż krawędzi zewnątrz zabudowy oraz w miejscach ustalonych przez zamawiającego. | TAK/NIE ** |
|  | Skrzynia na narzędzia i sprzęt, wykonana z aluminium, umiejscowiona na dachu pojazdu. | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd powinien posiadać miejsce na mocowanie: - pompy pływającej - pilarki do drewna - piły do betonu i stali, - agregatu oddymiającego, - gaśnic proszkowych 6kg. - 2 szt., - gaśnicy śniegowej – 1 szt., - butle kompozytowe 6,9 l - 4 szt. - sprzętu ODO - 4 szt., - mocowanie deski ortopedycznej oraz szyn Kramera z zestawu R1, - mocowanie kanistra dwudzielnego ( 5lit +2 lit ). Wszystkie mocowania podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. | TAK/NIE ** |
| - . | Wyposażenie |  |
|  | Maszt oświetleniowy (minimalne parametry) - działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu, - złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania, - przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów, - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m, - maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami 4 x 500W typu LED o łącznej mocy 2000 W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym, - sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi np. poprzez pilota - stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55 - blokada silnika samochodu, gdy maszt wysunięty, informacja dźwiękowa i świetlna na wyświetlaczu w przedziale kierowcy. Foto komórka zbliżeniowa zatrzymująca maszt, gdy ten zbliża się do przeszkody oraz z sygnałem dźwiękowym i świetlnym | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd powinien być wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy min. 7 kW, 230/400V. o następujących minimalnych wymaganiach - umiejscowiony w skrytce w której znajdują się elementy przyłączeniowe i sterownicze masztu oświetleniowego, - agregat zamocowany na podeście wysuwnym, - wyposażony w odprowadzenie spalin na zewnątrz pojazdu, umożliwiające pracę agregatu bez konieczności jego wysunięcia na podeście roboczym - agregat wyposażony w elektroniczny regulator napięcia AVR - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent ............................... Model....................................... |
|  | Pojazd należy wyposażyć w: - Immobiliser, - dwa kliny pod koła, zamontowane z tyłu pojazdu - klucz do kół, - przewód elastyczny (z manometrem) do pompowania kół pojazdu, - zestaw narzędzi, ( kpl. kluczy nasadkowych 6-32, kpl. śrubokrętów płaskich i krzyżowych, kpl. kluczy płaskich od 6-32, wykonawnych ze stopu chromowo-wanadowego zestawy w walizkach lub innych trwałych opakowaniach stanowiących kpl.) - podnośnik hydrauliczny (umożliwiający bezpieczną wymianę koła w pojeździe), - trójkąt ostrzegawczy, - gaśnica w przedziale kierowcy min. 2 szt. - w pojeździe wykonawca ma zamontować ratowniczy sprzęt hydrauliczny, jaki posiada OSP Iława, tj. pompa hydrauliczna z wężem, nożyco-rozpieracz, rozpierak kolumnowy, łańcuchy szt. 2, adaptery szt.2, przecinak do pedałów. (po wybraniu oferty zamawiający dostarczy na własny koszt ww. sprzęt) - Przód pojazdu chroniony orurowaniem wykonaną ze stali kwasoodpornej – kształt do uzgodnienia z zamawiającym. - szufladę i mocowania na torbę medyczną PSP R1. - Motopompa pożarnicza: PODAĆ MODEL I PRODUCENTA W KOL. 3 - Jednostrumieniowa, jednostopniowa - Moc silnika min. 40 KM, - Min. 2 nasady tłoczne W75 i min 1 nasada ssawna W110 - Wydajność dla wysokości ssania 1,5 m przy ciśnieniu 10 bar min. 1400 l/min. - Czujnik zabezpieczający przed przegrzaniem, - Uruchamiana rozrusznikiem elektrycznym - hydronetki plecakowe szt. 2. Hydronetka plecakowa ze zbiornikiem sztywnym o poj. 17,5l. Hydronetki zamocowane w skrytkach wskazanych przez zamawiającego. Pompka umożliwiająca wytworzenie zwartego strumienia wody o zasięgu 12m ; rozproszonego strumienia wody o zasięgu minimum 3m, łączna masa hydronetki wynosi 3,94kg, - bosak z drzewcem min. 3 m – szt.1 - drabinę nasadkową DN2,7 (4 przęsła) - Drabina wysuwana 2-przęsłowa o długości 10 m - 1szt. ZS2100, | Producent ............................... Model....................................... |
|  | Wyposażenie sprzętowe : |  |
|  | Wykonanie napisów na lotkach kabiny " 998 i 112” + herb miasta Iława z napisem Iława na drzwiach kierowcy i dowódcy, oraz oznakowanie numerami operacyjnymi. Wszystkie napisy wykonane taśmą fotoluminescencyjną zostaną podane przez Zamawiającego/ zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP tj. boki, tył i dach pojazdu, dodatkowe pasy odblaskowe pomiędzy żaluzjami skrytek. | TAK/NIE ** |
|  | Węże tłoczne W-75 – 8 szt. powlekane w kolorze czerwonym | TAK/NIE ** |
|  | Węże tłoczne W-52 – 10 szt., powlekane w kolorze czerwonym | TAK/NIE ** |
|  | Pożarniczy wąż ssawny 110-2500-ŁA – 3 szt | TAK/NIE ** |
|  | Przełącznik 110/75 – 2 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Przełącznik 75/52 – 3 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 szt. 1 | TAK/NIE ** |
|  | Smok ssawny skośny 110 wraz z koszem – 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Pływak z zatrzaśnikiem – 1 kpl.: - wypełniony całkowicie styropianem lub innym lekkim materiałem. - wbudowany zaczep metalowy do zamocowania (poprzez zatrzaśnik) linki do smoka ssawnego.. | TAK/NIE ** |
|  | Zbieracz z klapą zwrotną 2x75/110 - 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej kurtyna wodna 52 z regulacją 2 - szt. | TAK/NIE ** |
|  | Prądownica wodna 52 - 1 szt.: - Regulowana wydajność [l/min] dla ciśnienia 6 bar - od min. 130 -400 - Minimalny zasięg strumienia dla ciśnienia 6 bar - min. 40 m - Waga max. 2,6 kg | TAK/NIE ** |
|  | Prądownica wodna typu turbo PWT 52 – 2 szt. wyposażona w podwójne łożyska kulowe łatwe w montażu i eksploatacji. Zainstalowany kształtownik/sito strumienia, tzw. strumienica. Zdolność do łatwego przechodzenia (regulacji) od strumienia skupionego do wąskiej mgły, od pojedynczego lub podwójnego parasola mgły do pozycji płukania - bez konieczności zamykania zaworu i przerywania pracy. Nasada wejścia: 52, wydajność: 40-475 l/min., ciśnienie robocze: automat. ok. 7 bar, waga: 1,6 kg, wymiary: 241x82,5x249. Jedna z prądownic wyposażona w nakładkę do piany ciężkie | TAK/NIE ** |
|  | Pompa pływająca minimalne parametry techniczne - Maksymalna wydajność, co najmniej 1200 dm3/min - Wydajność nominalna min. 400 dm3/min - Wysokość podnoszenia słupa wody min. 30 m - Nasada tłoczona 75 - Moc min 3,2 kW - Waga max. 31 kg - Maksymalne wymiary 880 x565 x 630mm﻿ - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent ............................... Model....................................... |
|  | Wąż do poboru środka z zewnątrz - 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Stojak hydrantowy 80 Fi 80 2x75 - 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Klucz do hydrantu naziemnego typ K6 – 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Klucz do hydrantu podziemnego typ K6 – 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Klucz do pokryw studzienek - 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Klucz do łączników szt. 2 | TAK/NIE ** |
|  | Linka asekuracyjna do linii ssawnych 1 - szt.: - Linka strażacka torlenowa o średnicy 14mm, pleciona bezrdzeniowa zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym typu "gruszka" zakończona pętlą z kauszą, pakowana w przenośną torbę. - wytrzymałość na rozrywanie - min. 1500 kg - wydłużenie max. 30% - Świadectwo Dopuszczenia CNBOP | TAK/NIE ** |
|  | Mostek przejazdowy z PCV lub gumowe – 2 szt.: - dla tworzenia przepraw przez 2 węże tłoczne 75 (3 cale) | TAK/NIE ** |
|  | Siodełko wężowe – 2 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Linka strażacka ratownicza wraz z zatrzaśnikiem - 1 szt. - Kołowrót z 100 m nietonącą liną (o średnicy min. 10mm), zakończona pływakiem i szelką ratowniczą oraz zatrzaśnikiem; z możliwością dopięcia karabińczyków lub uprzęży asekuracyjnej oraz zwiększenia długości liny. - Służąca do asekuracji ratowników i sprzętu w czasie akcji ratunkowych m.in. na lodzie i wodach szybko płynących. | TAK/NIE ** |
|  | Hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą kpl. 1 o poniższych parametrach technicznych: - Kompletne wyposażenie do szybkiego wyważania drzwi, unoszenia dużych ciężarów (np.. płyty betonowe) oraz specjalnych zadań rozpierających. - Maksymalna siła rozpierania: co najmniej 89 kN =9 ton - Maksymalna długość rozpierania: co najmniej 105 mm - Zestaw składa się z: - podnośnika hydraulicznego, - pompy ręcznej, - przewodu hydraulicznego o długości min. 3 m, - pasa nośnego, - łomu (min. 380 mm), - młotka gumowego o wadze min. 1,4 kg, - walizki transportowej - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 Zamawiający informuje, że posiada sprzęt hydrauliczny firmy WEBER, w związku z tym zaoferowane urządzenie musi być kompatybilne lub umożliwiać współpracę z posiadanymi urządzeniami. Koszt dostosowania urządzeń do ww. współpracy należy ująć w cenie oferty. | Producent................................ Model....................................... |
|  | Wentylator oddymiający o napędzie spalinowym - 1 szt. o minimalnych parametrach technicznych: - Minimalna wydajność wyciąganego powietrza: 34m3 /h, - Wyposażony w urządzenie do produkcji mgły wodnej, - Max waga (bez paliwa z olejem) – 48 kg +/- 2,5 kg - Max wymiary: 695 x800x 520 ( SxWxG) - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent................................ Model....................................... |
|  | Topór strażacki ciężki izolowany do 1000V- 1szt. | TAK/NIE ** |
|  | Łom - urządzenie typu Hooligan – 1 szt., długość 107 cm, łapka do podważania, wyłamywania zamków opcja przecinania blachy dielektryczny | TAK/NIE ** |
|  | Bosak lekki sufitowy- 1szt Z jednego końca bosak ukształtowany, jako grot i hak, z drugiego ma stopkę, stanowiącą uchwyt do trzymania bosaka | TAK/NIE ** |
|  | Łącznik kątowy fi- 52 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 16 mm - 1szt. | TAK/NIE ** |
|  | Młot 5 kg - 1szt. - Stal konstrukcyjna C45 - Trzonek jesionowy lub kompozytowy - Twardość HRC 44-46 | TAK/NIE ** |
|  | Siekiera - 1szt. - Rękojeść i ostrze połączone w jeden moduł, - Rękojeść odporna na przecieranie, czynniki organiczne, olej i benzynę, - Długość całkowita max 650 mm - Ciężar całkowity min. 1,5 max 2,0 kg - Obuch z funkcją młota | TAK/NIE ** |
|  | Szpadel - 2 szt. - Wygięty pod kątem 40°. - Kąt nachylenia uchwytu 17° naśladuje naturalny ruch dłoni. - Wygięty, stalowy trzonek pokryty PCV. - Hartowana głowica - Szerokość głowicy: 195 mm. Długość 1250 mm. - Ciężar: 2000 | TAK/NIE ** |
|  | Szufla - 2 szt. - długość 1250 mm, - waga 1,75 kg: - trzonek wykonany ze stali - rączka wygięta pod kątem 17° - przekrój 32 mm i długość 135 mm - trzonek wyprofilowany pod kątem 40° - powłoka z PCV na trzonku - trzonek połączony z płaszczyzną ostrza za pomocą spawu | TAK/NIE ** |
|  | Widły gospodarcze 4 zębowe - 2 szt. : - trzonek wykonany ze stali - rączka wygięta pod kątem 17° - przekrój 32 mm i długość 135 mm - trzonek wyprofilowany pod kątem 40° - powłoka z PCV na trzonku | TAK/NIE ** |
|  | Szczotka uliczna szeroka (z twardym włosiem do uprzątania sorbentu) - 2 szt. - Trzonek wykonany ze stali - rączka wygięta pod kątem 17° - trzonek wyprofilowany pod kątem 40° - powłoka z PCV na trzonku | TAK/NIE ** |
|  | Zestaw 6 flar elektrycznych, system tymczasowego oznakowania w technologii LED wraz z ładowarką, walizką i niezbędnym wyposażeniem, | TAK/NIE ** |
|  | Gaśnica proszkowa min 6kg - 2szt. | TAK/NIE ** |
|  | Gaśnica śniegowa 5 kg szt. 1 | TAK/NIE ** |
|  | Przewód zasilający: na zwijadle bębnowym ( boki zwijadła twarda guma ) dł. min. 30m zapewniający możliwość przesyłania prądu jednofazowego o mocy min. 4 kW , min. trzy gniazda ( 3x 16A ) w wykonaniu IP67, przewody IP54 - 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Przewód zasilający na zwijadle bębnowym ( boki zwijadła twarda guma ) dł. min 30 m zapewniający możliwość przesyłania prądu trójfazowego o mocy min. 4 kW. | TAK/NIE ** |
|  | Latarka podstawowa ratownika – 6 szt., reflektor ładowalny. Przewód ładowania 230V AC oraz pasek na ramię. Źródło światła: dwużarnikowa żarówka xenon, 6V z opcją 3V. Zasilanie: Akumulator 6V 4Ah. Rodzaj ładowania: Sieciowe 230V, statyw ładujący. Wymiary max 20cm x 13cm x 17cm Masa:max.1,6 kg, Siła światła: min. 150lm / 80 000 kandeli Dodatkowe funkcje: - uchwyt górny umożliwiający szybkie wypięcie paska. Fluorescencyjny napis na boku latarki - pozwalający odnaleźć latarkę w całkowitej ciemności - świeci w ciemności. | TAK/NIE ** |
|  | Taśma ostrzegawcza z napisem STRAŻ (rolka – 500 m) – 4 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Pachołek drogowy szt.8 – plastikowy, koloru biało-czerwonego składany teleskopowy z lampami ostrzegawczymi LED | TAK/NIE ** |
|  | Znak ostrzegawczy – 2szt. typu „wypadek drogowy”. Dodatkowa tablica u podstawy trójkąta z napisem „AKCJA RATOWNICZA”. Zestaw do samodzielnego postawienia na drodze | TAK/NIE ** |
|  | Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) 4 - szt. | TAK/NIE ** |
|  | Lokalizator ognia szt. 1 kamera termowizyjna: - Z możliwością nagrywania - Przetwornik obrazu: niechłodzony o rozdzielczości min. 320 x 240, - min 2 punkty mocowania, zamocowania kamery, - urządzenie wodoszczelne i odporne na wstrząsy (odporne na wodę min IP 67) - czas działania w temperaturze nominalnej min. 3,5 godziny, - kolorowy wyświetlacz, - pole widzenia min: 45° w poziomie, 35° w pionie,+/- 3° - podwójny uchwyt, - zasilanie – akumulatory litowo-jonowe – 2 szt z ładowarką, z możliwością ładowania samochodzie, - wskaźnik laserowy wskazujący konkretny punkt obszaru działania, - dalmierz, odległościomierz- zakres maksymalny - co najmniej 50m, - kompas, - zintegrowana funkcja zapisu zdjęć – min 500 zdjęć, - Zintegrowana funkcja zapisu video – min 2 h, - Gwarancja min 24 miesiące - walizka na kamerę, linka zwijana umożliwiająca zaczepienie kamery do pasa. w trakcie użytkowania, instrukcja obsługi w jęz. polskim, przewody do komputera, oprogramowanie. - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent................................ Model....................................... |
|  | Eksplozymetr - 1szt. Miernik czterogazowy - Obudowa gumowa odporna na zniszczenie - Alarm akustyczny co najmnie 95 dB przy 30 cm - Alarm optyczny min 3 diody LED - Wyświetlacz LCD - Możliwość regulacj czasu podświetlenia - Bateria li-polimer lub litowo-jonowy - Czas czuwania baterii min 24 godziny w temperaturze pokojowej - Czas ładowania baterii maks 5 godziny - Zakres temperatury pracy –20 °C do +50 °C - IP67 - Rejestrowanie danych podstawowych min 50 godzin - Rejestrowanie zdarzeń podstawowych min 400 zdarzeń - Gwarancja min. 3 lata - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent................................ Model....................................... |
|  | Radiotelefon nasobny – 6 szt. - Wymagania ogólne: - zakres częstotliwości VHF: 146-174MHz lub 136-174MHz - Liczba kanałów - min. 16 - zasilanie: min. 7,2 V - odstęp międzykanałowy: 12,5/20/25 kHz; - Stabilność częstotliwości: +/- 1.5 ppm - wymiary: max 135 x 65 x 40 mm z akumulatorem; - masa: masa: ≤ 400g z akumulatorem - Akumulator Li-on. Czas działania pracy w trybie cyfrowym min. 13 godzin, w trybie analogowym: min. 9 godzin w trybie pracy 5/5/90 (5% czasu nadawanie/5% czasu odbiór/90% czasu czuwanie) - radiotelefon cyfrowy wyposażony w odbiornik GPS, - odporność na działanie wody i kurzu: min. IP57, - Standard: MIL-STD-810 C/D/E/F/G - zwartość opakowania: radiotelefon, ładowarka, zasilacz sieciowy antena klips do pasa - Odbiornik: - Moc wyjściowa audio: min 0,5W - Zniekształcenia audio: ≤ 3% - Czułość analogowa: 0.22 μV (typowo) (12 dB SINAD), 0.4 μV (20 dB SINAD); - Czułość cyfrowa: 0,3 μV / BER 5 % - selektywność sąsiedniokanałowa: - 60dB dla szerokości kanału 12,5kHz i -70dB dla szerokości kanału 20/25kHz; - intermodulacja: 65 dB; - Tłumienie emisji niepożadanych: 70dB - Nadajnik: - Zniekształcenia audio: ≤ 3% - Odpowiedź akustyczna(przenoszenie audio): +1 , -3dB - Moc emitowana w kanałach sąsiednich: - 60 dB przy 12.5 kHz oraz - 70 dB przy 20 / 25 kHz, - Ograniczenie dewiacji: ± 2.5 kHz przy 12,5 kHz, ± 4.0 kHz przy 20 kHz ± 5.0 kHz przy 25 kHz, - Protokół cyfrowy: ETSI-TS102 361 -1,2,3 - typ cyfrowego wokodera dźwięku: AMBE++ lub SELP - Zakłócenia emitowane/przewodzone: - 36 dBm < 1 GHz, - 30 dBm > 1 GHz - Bateria zapasowa – 6 szt. - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent................................ Model....................................... |
|  | Piła ratownicza minimalne parametry: - Poziom hałasu: max 109 dB (A), - Moc silnika min. 5 KM, - Max. waga bez osłony 9 kg, - Głębokość cięcia: D6 – 6”, - Długość cięcia: min. 14” , - Łańcuch: typu BULLET (tzw. „pocisk”), - Posiadająca - zredukowany efekt odbicia, - Posiadającą osłonę/regulację głębokości cięcia, - Wykonana z materiałów odpornych na korozję - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent ............................... Model....................................... |
|  | Sprężarka do powietrza - wydajność - min. 100 l/min. - stopnie sprężania– min,. 3 - ciśnienie maksymalne - co najmniej 300 bar - waga – max. 57 kg - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent ............................... Model....................................... |
|  | Przenośny maszt oświetleniowy z lampami (3 x 500W, 3,5m), Maszt zapewnia kąt oświetlenia 360 stopni. Wysokość masztu złożonego 1,2 m, maksymalna wysokość masztu po rozłożeniu 3,5 m, waga masztu 4,1 kg, Do zespołu oświetleniowego wyposażony w przewód zasilający długości 10 m. | TAK/NIE ** |
|  | Szelki bezpieczeństwa – 4 szt. konstrukcja szelek i umiejscowienie przedniego elementu zaczepowego na wysokości pasa umożliwia: wygodne wpięcie się zatrzaśnikiem do szczebli drabiny strażackiej, zjazd lub opuszczanie na linie w systemach szynowych poruszanie się w górę lub w dół bez użycia rąk w tzw. odciągu i dzięki temu optymalne wykorzystanie walorów wózka asekuracyjnego. Pełna regulacja pasów udowych i barkowych oraz pasa piersiowego. Duża klamra zaczepowa tylna. Dolny element zaczepowy usytuowany na wysokości pasa. Regulacja pasa biodrowego. Szeroka wkładka z lekkiego tworzywa. | TAK/NIE ** |
|  | Nawigacja GPS lokalizator GPS: - Instalacja urządzenia na pojeździe Straży - Główne funkcjonalności urządzenia: - Wskazanie położenia z dokładnością do 5 metrów w czasie rzeczywistym - przekazanie informacji o uruchomionym zapłonie pojazdu - zapis danych z trasy na karcie pamięci urządzenia - informacja o ruchu pojazdu na podstawie wbudowanego czujnika wstrząsu - alert o przekroczenia prędkości - alertu opuszczenia wybranego obszaru - możliwość dyskretnego wezwania pomocy za pomocą ukrytego przycisku SOS - alert o braku zasięgu GPS w przypadku użycia np. zagłuszacza - Urządzenie służyło będzie do obrazowania lokalizacji pojazdu na mapie cyfrowej w KP PSP IŁAWA w celu weryfikacji położenia i czasu dotarcia na miejsce zdarzenia. Wykonawca zobowiązany połączyć to z system KP PSP Iława, - Zamawiający informuje, że straż posiada system lokalizacji LTE pojazdów Strażackich na terenie powiatu i województwa w związku z powyższym zaoferowane urządzenie przez Wykonawcę musi być kompatybilne z tym systemem. Koszty związane z integracją oferowanego urządzenia z istniejącym systemem należy ująć w cenie oferty. - Gwarancja na urządzenie min. 2 lata | Producent ............................... Model....................................... |
|  | Aparat powietrzny butlowy nadciśnieniowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu wraz z butlami - 4 kpl (całe zestawy wraz z pojemnikami na maskę): - Butla powietrzna kompozytowa 6,9l /300 bar z zaworem spełniającym wymogi normy EN 144, okres żywotności min. 20 lat. - Aparaty powietrzne kompatybilne ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu zamawiającego oraz spójne z uprawnieniami i warsztatem przeglądu sprzętu ODO AUER w KP PSP Iława w związku z powyższym zaoferowane urządzenie przez Wykonawcę musi być kompatybilne z tym systemem. Koszty związane z integracją oferowanych aparatów z istniejącym systemem należy ująć w cenie oferty . - Aparat powietrzny zgodny z normą PN EN 137:2008, Posiadający certyfikat ATEX w zakresie: I M1, II 1G, II 1D - Manometr obrotowy pod ciśnieniem, na przewodzie wysokiego ciśnienia, wodoszczelny, uniwersalny umożliwiający stosowanie systemów 200 i 300 bar, chroniony gumową osłoną przed uderzeniami, urządzenie ostrzegawcze działające niezależnie od manometru - Rozłączny przewód średniego ciśnienia – automat oddechowy odłączany szybkozłączką od drugiej części przewodu średniego ciśnienia - Pasy nośne zapewniające komfort i bezpieczeństwo sprzączki pokryte plastikiem zabezpieczające przed nagrzaniem i ewentualnym poparzeniem użytkownik pasy naramienne szerokie i wyściełane proste lub w kształcie litery S zabezpieczające przed ześlizgnięciem się aparatu z ramion - Automat oddechowy łączony z maską szybkozłączem uruchamianym pierwszym wdechem - Wizjer panoramiczny maski o polu widzenia prawie 100% (tj. zbliżony do naturalnego) - Maska z wizjerami wykonanymi z materiału poliwęglanowego - Maska zakładana na hełm będący w posiadaniu OSP Iława tj. Calisia Vulcan - Maska powietrzna zgodna z PN-EN 136 - Sygnalizator bezruchu: niezależny, osobisty system ostrzegawczy nowej generacji wykrywający brak ruchu ciała. Z możliwością uruchomienia alarmu ręcznie. Posiadający dobrze widoczne diody LED i alarm o głośności co najmniej 95 dB umożliwiający lokalizację zagrożonej osoby sygnalizator z amortyzowanym zaczepem. Uruchamiający sygnał wstępny po 25 sekundach bezruchu, a następnie po 15 sekundach dalszego bezruchu sygnał główny o w/w głośności. - klasa wytrzymałości IP67 - spełnia następujące normy: EMC [2004/108/EC]: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 MIL-STD-810E Odporność na płomień zgodnie z EN 137 - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent ............................... Model....................................... |
|  | zapasowe butle wraz pokrowcami do aparatów powietrznych – 4 szt. - powietrzna kompozytowa 6,9l /300 bar z zaworem spełniającym wymogi normy EN 144, okres żywotności min. 20 lat. | TAK/NIE ** |
|  | zapasowa maska gazoszczelna mocowanych na hełmach – 4 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Zbiornik ze stelażem 2500 litra | TAK/NIE ** |
|  | Wyposażenie ekologiczne: |  |
|  | Pojazd wyposażony w dyspergent do usuwania plam substancji – min. 20 litrów: - niewykazujący agresji na metale, plastyki lub innego typu powłoki, - w 100% ekologiczny i biodegradowalny, - bezpieczny w użyciu dla ratowników. - Dyspergent powinien posiadać dopuszczenie do użytkowania przez CNBOP. - Do pracy z dyspergentem pojazd wyposażony w opryskiwacz ciśnieniowy. | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd wyposażony w zestaw chemiczny do prac z agresywnymi cieczami wyposażony w minimum: - 12 mat sorpcyjnych, - dwie poduszki sorpcyjne, - pastę uszczelniającą , - worki na odpady, - naklejki ostrzegawcze NIEBEZPIECZNY ODPAD, - rękawice ochronne, - beczkę o pojemności 60 l z UN Kodem | TAK/NIE ** |
|  | Sorbent – min 60 kg, o składzie SiO2 ~ 74% , Al2O3 ~ 11%, Fe2O3 / FeO ~ 7%, MgO ~ 2% ,CaO ~ 1%. | TAK/NIE ** |
|  | Sorbent – min. 20 kg parametrach: zawartość SiO2 – ok. 75%, zawartość wody – ok. 2% , ph - 5,5, gęstość nasypowa - 495 kg/m³, granulacja - 0,5-1,0 mm. | TAK/NIE ** |
|  | Drogowy rozsiewacz sorbentu | TAK/NIE ** |
|  | Rękaw sorpcyjny substancji ropopochodnych fi 5 cm, długość. łączna – 6 mb | TAK/NIE ** |
|  | UWAGI | X |
|  | - Sprzęt, dla którego należy przewidzieć miejsce oraz wykonać mocowania w pojeździe - zgodnie z: tablicą 1 punkt V opracowania „Wymagania szczegółowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP-CNBOP - czerwiec 2002” - Sprzęt i wyposażenie auta musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia CNBOP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z późn. zm.) | X |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy ........................................................................

- Oświadczam(y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.................................................................................

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

#### Wzór Nr 2 - oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1

OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Zakup i dostawę samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”. Postępowanie znak: ZP.271.30.2014

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

- .........................................................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)

oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 spełnia(my) warunki określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

#### Wzór Nr 2a - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE (o braku podstaw do wykluczenia)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Zakup i dostawę samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”. Postępowanie znak: ZP.271.30.2014.

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz*:

.......................................................................................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję nie podlega(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

UWAGA!:

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców(wspólników spółki cywilnej).

#### Wzór Nr 3 – informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Zakup i dostawę samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”. Postępowanie znak: ZP.271.30.2014

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz**:

.......................................................................................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

- składamy listę podmiotów*, razem, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ….. |  |  |

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

- informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

UWAGA!:

** w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców(wspólników spółki cywilnej).

#### Wzór nr 4 – części zamówienia powierzone podwykonawcom

PODYWKONAWCY

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

- ....................................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)

Oświadczam(y), że następujące części zamówienia powierzam(wy) do wykonania podwykonawcom

| Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom | Wartość prac podzleconych w % ceny oferty | Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 |
| --- | --- | --- |

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:

„Zakup i dostawę samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”. Postępowanie znak: ZP.271.30.2014

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

#### Załącznik nr 4 do SIWZ – kalkulacja ceny

Niniejszy załącznik jest dostarczany przed podpisaniem umowy przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę

KALKULACJA CENY

| Nr poz. opisu z wzoru nr 1 (formularz cenowy) | Przedmiot | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (3x4) | Podatek VAT | Wartość brutto (5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | SAMOCHÓD |  |  |  |  |  |
| 1.1. | POJAZD Gaśniczy o masie 18.000 kg poz. 1.1-1.26, 2.1-2.33, 2.35-2.37 3.1, 3.3. 4.1 | 1 |  |  |  |  |
| 1.27. | wyciągarka o napędzie elektrycznym | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa: | 400 |  |  |  |  |
| 2.34. | Kamera cofania | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Wyposażenie |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Agregat prądotwórczy o mocy min. 7 kW, 230/400V. | 1 |  |  |  |  |
| 3.3. | Motopompa pożarnicza: | 1 |  |  |  |  |
|  | hydronetki plecakowe szt. 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | bosak z drzewcem min. 3 m – szt.1 | 1 |  |  |  |  |
|  | drabinę nasadkową DN2,7 (4 przęsła) | 4 |  |  |  |  |
|  | Drabina wysuwana 2-przęsłowa o długości 10 m - 1szt. ZS2100, | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Wyposażenie sprzętowe : |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Węże tłoczne W-75 – 8 szt. powlekane w kolorze czerwonym | 8 |  |  |  |  |
| 4.3. | Węże tłoczne W-52 – 10 szt., powlekane w kolorze czerwonym | 10 |  |  |  |  |
| 4.4. | Pożarniczy wąż ssawny 110-2500-ŁA – 3 szt | 3 |  |  |  |  |
| 4.5. | Przełącznik 110/75 – 2 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.6. | Przełącznik 75/52 – 3 szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4.7. | Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 szt. 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4.8. | Smok ssawny skośny 110 wraz z koszem – 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.9. | Pływak z zatrzaśnikiem – 1 kpl.: | 1 |  |  |  |  |
| 4.10. | Zbieracz z klapą zwrotną 2x75/110 - 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.11. | Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej kurtyna wodna 52 z regulacją 2 - szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.12. | Prądownica wodna 52 - 1 szt.: | 1 |  |  |  |  |
| 4.13. | Prądownica wodna typu turbo PWT 52 – 2 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.14. | Pompa pływająca minimalne parametry techniczne | 1 |  |  |  |  |
| 4.15. | Wąż do poboru środka z zewnątrz - 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.16. | Stojak hydrantowy 80 Fi 80 2x75 - 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.17. | Klucz do hydrantu naziemnego typ K6 – 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.18. | Klucz do hydrantu podziemnego typ K6 – 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.19. | Klucz do pokryw studzienek - 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.20. | Klucz do łączników szt. 2 | 2 |  |  |  |  |
| 4.21. | Linka asekuracyjna do linii ssawnych 1 – szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.22. | Mostek przejazdowy z PCV lub gumowe - 2szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.23. | Siodełko wężowe – 2 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.24. | Linka strażacka ratownicza wraz z zatrzaśnikiem - 1 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.25. | Hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą kpl. 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4.26. | Wentylator oddymiający o napędzie spalinowym - 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.27. | Topór strażacki ciężki izolowany do 1000V- 1szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.28. | Łom - Urządzenie typu Hooligan – 1 szt., | 1 |  |  |  |  |
| 4.29. | Bosak lekki sufitowy- 1szt | 1 |  |  |  |  |
| 4.30. | Łącznik kątowy fi- 52 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.31. | Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 16 mm - 1szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.32. | Młot 5 kg - 1szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.33. | Siekiera - 1szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.34. | Szpadel - 2 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.35. | Szufla - 2 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.36. | Widły gospodarcze 4 zębowe - 2 szt. : | 2 |  |  |  |  |
| 4.37. | Szczotka uliczna szeroka - 2 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.38. | Zestaw 6 flar elektrycznych, | 1 |  |  |  |  |
| 4.39. | Gaśnica proszkowa min 6kg - 2szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.40. | Gaśnica śniegowa 5 kg szt. 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4.41. | Przewód zasilający na zwijadle bębnowym zapewniający możliwość przesyłania prądu jednofazowego | 1 |  |  |  |  |
| 4.42. | Przewód zasilający na zwijadle bębnowym zapewniający możliwość przesyłania prądu trójfazowego o mocy min. 4 kW. | 1 |  |  |  |  |
| 4.43. | Latarka podstawowa ratownika – 6 szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4.44. | Taśma ostrzegawcza z napisem STRAŻ (rolka – 500 m) – 4 szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.45. | Pachołek drogowy szt.8 | 8 |  |  |  |  |
| 4.46. | Znak ostrzegawczy – 2szt. typu „wypadek drogowy”. | 2 |  |  |  |  |
| 4.47. | Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) 4 - szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.48. | Lokalizator ognia szt. 1 kamera termowizyjna.: | 1 |  |  |  |  |
| 4.49. | Eksplozymetr - 1szt. Miernik czterogazowy | 1 |  |  |  |  |
| 4.50. | Radiotelefon nasobny – 7 szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4.51. | Piła ratownicza | 1 |  |  |  |  |
| 4.52. | Sprężarka do powietrza | 1 |  |  |  |  |
| 4.53. | Przenośny maszt oświetleniowy z lampami (3 x 500W, 3,5m) | 1 |  |  |  |  |
| 4.54. | Szelki bezpieczeństwa – 4 szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.55. | Nawigacja GPS lokalizator GPS | 1 |  |  |  |  |
| 4.56. | Aparat powietrzny butlowy nadciśnieniowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu wraz z butlami 4 kpl całe zestawy wraz z pojemnikami na maskę: | 4 |  |  |  |  |
| 4.57. | zapasowe butle wraz pokrowcami do aparatów powietrznych – 4 szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.58. | 4 szt zapasowych masek + futerały | 4 |  |  |  |  |
| 4.59 | Zbiornik ze stelarzem 2500 litra | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Wyposażenie ekologiczne: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Pojazd wyposażony w dyspergent do usuwania plam substancji – min. 20 litrów: | 2 |  |  |  |  |
| 5.2. | Pojazd wyposażony w zestaw chemiczny do prac z agresywnymi cieczami wyposażony w minimum: | 1 |  |  |  |  |
| 5.3. | Sorbent – min 60 kg, o składzie SiO2 ~ 74% , Al2O3 ~ 11%, Fe2O3 / FeO ~ 7%, MgO ~ 2% ,CaO ~ 1%. | 3 |  |  |  |  |
| 5.4. | Sorbent – min. 20 kg parametrach: zawartość SiO2 – ok. 75%, zawartość wody – ok. 2% , ph - 5,5, gęstość nasypowa - 495 kg/m³, granulacja - 0,5-1,0 mm. | 1 |  |  |  |  |
| 5.5. | Drogowy rozsiewacz sorbentu | 1 |  |  |  |  |
| 5.6. | Rękaw sorpcyjny substancji ropopochodnych fi 5 cm, długość. łączna – 6 mb | 1 |  |  |  |  |
|  | Ogółem brutto |  |  |  |  |  |