#### Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty wraz ze wzorami

#### Wzór Nr 1 - formularz cenowy

OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...............................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy i adres siedziby/wykonawców w przypadku oferty wspólnej)

REGON*................................................................................................... Nr NIP* ...............................................................................................................

nr telefonu* ............................................................., nr fax* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję.............................................................,

adres poczty elektronicznej*, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję:………………….........................................................…………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Zakup i dostawę samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”. Postępowanie znak: ZP.271.31.2014, składam(y) niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę brutto:....................................................... w tym należny podatek VAT. Słownie brutto:……....................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................... zgodnie z poniższą tabelą:

| LP. | Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne | SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Producent……………………. Marka……………………………… Model…………………….. Rok produkcji………….. |  | xxx |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Podwozie z kabiną |  |
|  | Pojazd musi spełniać: - wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym, z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej, - Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, a w przypadku pojazdów wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak również wyprodukowanych w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dopuszczenie wydaje się po ustaleniu przez jednostkę dopuszczającą, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo publiczne lub ochronę zdrowia i życia oraz mienia na poziomie nie niższym niż jest to określone w Polskich Normach. Świadectwo dopuszczenia należy Zamawiającemu dostarczyć wraz z pojazdem w dniu przekazania pojazdu. - wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2013.951późniejszymi zmianami). - wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U.2012.1137 z późniejszymi zmianami) - Świadectwo ważne na dzień odbioru technicznego pojazdu - wymagania norm PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. | TAK/NIE ** |
|  | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 18 000 kg. | - .................................. |
|  | - Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi min. Euro 6 (podać normę którą spełnia samochód kol. 3) - Moc silnika min. 280 KM. Podać wartość mocy silnika w kol. 3 - Minimalny prześwit podwozia 300 mm. Należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia w kol. 3 - Należy podać konkretną wartość w kol 3możliwości pokonywania wzniesień , min. 25°. - Kąt natarcia nie mniejszy niż 23O - należy podać konkretną wartość w kol. 3 dla oferowanego pojazdu. - Kąt zejścia nie mniejszy niż 23O - należy podać konkretną wartość w kol. 3 dla oferowanego pojazdu, - Podać maksymalny statyczny kąt pochylenia pojazdu. Podać wartość w kol. 3. - Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 90 km/h. Podać wartość w kol. 3. - Samochód – fabrycznie nowy. Podać producenta i typ podwozia w kol. 3. - Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać - przejazd min. 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. | - .................................. - .................................. - .................................. - .................................. - .................................. - .................................. - .................................. - .................................. - .................................. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (min. belka zespolona ośmiosegmentowa na dachu kabiny wyposażona w min. 2 światła stroboskopowe lub LED, głośnik min. 100W), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Zmiana modulacji sygnałów za pomocą klaksonu. Belka świetlna na dachu kabiny, chronione ażurową osłoną wykonana ze stali nierdzewnej. Belka o wymiarach długość 180 cm, szerokość z głośnikiem 265 mm, wysokość z głośnikiem 130 mm + zestaw montażowy. Belka LED, w środkowej części podświetlana napisem STRAŻ część na białym podświetlanym polu. głośnik min. 100 W oraz dodatkowy głośnik 100 W umieszczony na pasie przednim samochodu. | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w: - Dodatkowe 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z przodu pojazdu; - Belkę z 4 światłami dodatkowymi dalekosiężnymi zamontowana na orurowaniu ze stali nierdzewnej, światła dalekosiężnych połączone z światłami postojowymi samochodu, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe lub LED na każdym boku pojazdu umieszczone w górnej części nadbudowy, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe lub LED z tyłu pojazdu, - „falę świetlną”, min. 8 segmentową lampę sygnalizacyjną koloru pomarańczowego (stroboskopowa lub LED) na ścianie tylnej zabudowy, - Dodatkowe 3 sygnały pneumatyczne, włączane dodatkowym włącznikiem dostępnym z miejsca kierowcy i dowódcy. Sterowanie na przednim panelu urządzenia. Zgodność zestawu dźwiękowego z normą R10, zamocowane po uzgodnieniu z zamawiającym. - Wszystkie lampy (z pominięciem belki ze światłami dalekosiężnymi) zabezpieczone przed uszkodzeniem ażurowymi osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej. - Orurowanie osłona czołowa wykonana z materiałów nierdzewnego min. fi 2,5 cala (kształt po uzgodnieniu z zamawiającym) | TAK/NIE ** |
|  | - maksymalna wysokość całkowita - 3800 mm – wynika z wysokość bramy wjazdowej w siedzibie Zamawiającego. - maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady - nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu lub podestów. - dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie odchylanych podestów roboczych. - Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. | TAK/NIE ** |
|  | Napęd obu osi 4 x 4, - możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, - przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym, | TAK/NIE ** |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), wykonana przez producenta podwozia, kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy oraz rozkładany stolik min. wymiary 40x60 cm. - szyby boczne podnoszone i tylne opuszczane elektrycznie, - wywietrznik dachowy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - układ klimatyzacji, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony - lusterko rampowe - dojazdowe, przednie - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną - poręcz lub uchwyt do trzymania dla załogi tylnej części wewnątrz kabiny na całej jej szerokości, - uchwyty do trzymania (pomocne przy wsiadaniu i wysiadaniu) na zewnątrz kabiny, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny - radio samochodowe z odtwarzaczem CD, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków ( 2 szt.), - reflektor pogorzeliskowy zainstalowany na zewnątrz kabiny po prawej stronie, - podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora, - półka na małogabarytowy sprzęt (w postaci dzielonej rynienki) umiejscowiona za siedzeniami kierowcy i dowódcy wewnątrz kabiny na całej jej szerokości. Wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym. - dach kabiny posiada nadstawkę (owiewkę górną) z oświetleniem ledowym do oświetlenia pola pracy. Oświetlenie ledowe wzdłuż całej długości owiewki, na każdym boku. - Osobna Instalacja do podłączenia statusów terminali. - Min. 2 gniazda zapalniczek podłączone na 12 V do ładowania urządzeń zewnętrznych | TAK/NIE ** |
|  | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele (ławka) wyposażone w zagłówki. - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. - fotel dowódcy regulowane pochylenie oparcia - w oparciach ławki tylnej 4 sztuki mocowań do jednobutlowych aparatów oddechowych (konstrukcja mocowań musi spełniać aktualne wymagania CNBOP), odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania, - uchwyty do mocowania deski ortopedycznej zestawu R1, - uchwyty do latarek z poz. 4.43, - uchwyty do ładowania radiotelefonów przenośnych - 6 szt., - mocowania pojemników na maski sprzętu ODO, - miejsce mocowania aparatu oddechowego dowódcy – w przedziale sprzętowym, - lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane sferyczne zgodnie z dyrektywą EC 2003/97. | TAK/NIE ** |
|  | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. - moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, - moc alternatora min. 2800W, pojemność akumulatorów min. 2x180 Ah, - przetwornica napięcia 24V / 12V min. 10 A. - akumulatory pojazdu nie mogą znajdować się w żadnej ze skrytek zabudowy na sprzęt pożarniczy. | TAK/NIE ** |
|  | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, umieszczony na zewnątrz pojazdu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania. | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, oraz do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym, gniazda umieszczone po lewej stronie pojazdu z sygnalizacją podłączenia w kabinie kierowcy, lub złącze samo rozłączalne – komplet (przewody łączące w komplecie). Automatyczne rozłączanie (gniazda i wtyczki) przy uruchomieniu pojazdu. | TAK/NIE ** |
|  | W kabinie kierowcy muszą być zamontowane 1 radiotelefon przewoźny dopuszczony do pracy w sieci PSP o parametrach: - częstotliwość VHF 136-174 MHz, z wgranymi pasmami PSP - moc l-25 W, - ilość kanałów min. 255 i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz, - radiostacja nasobna zamontowana przy tablicy w przedziale autopompy wraz z ładowarką i mikrofono-głośnikiem. - Radiotelefon połączony z anteną umiejscowiona na dachu kabiny (antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych). Radiotelefon przystosowany do współpracy z terminalami statusów Platan. - W kabinie kierowcy zamontowane wskaźniki poziomu wody oraz środka pianotwórczego w zbiornikach. - Zamontowany wskaźnik zamknięcia żaluzji i klapy tylnej autopompy oraz wskaźnik opuszczenia masztu, | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego + 2 reflektory zintegrowane ze światłem cofania | TAK/NIE ** |
|  | Kolorystyka: - elementy podwozia – czarne, ciemnoszare - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa - RAL 3000 (dopuszcza się atrapę przednia w kolorze czarnym) – kolor nanoszony fabrycznie. - na bocznych ścianach zabudowy zastosować dodatkowe elementy z taśmy fotoluminescencyjnej, polepszające widoczność pojazdu podczas akcji w warunkach ograniczonej widoczności. - oznakowanie numerami operacyjnymi /zostaną podane przez Zamawiającego/ zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP po uzgodnieniu z zamawiającym. | TAK/NIE ** |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Hamulce bębnowe dla obu osi, hamulec postojowy działający na obie osie. Pojazd musi być wyposażony w hamulec górski silnikowy. | TAK/NIE ** |
|  | Wylot spalin z lewej strony nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Przedmiotowy wymóg wynika z faktu, iż instalacja odprowadzania spalin umiejscowiona jest w sposób uniemożliwiający inne podłączenie | TAK/NIE ** |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do+ 50 ° C. | TAK/NIE ** |
|  | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny | TAK/NIE ** |
|  | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz. | TAK/NIE ** |
|  | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (szosowo-terenowe), na osi tylnej podwójne lub pojedyncze. | TAK/NIE ** |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe. Miejsce mocowania na pojeździe należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie samochodu bez stałego miejsca montażu koła zapasowego | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z tyłu pojazdu (zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 8 t), wyposażenie: - gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy, - gniazda pneumatyczne do podłączenia układu hamulcowego przyczepy. - Układ napędowy podwozia i zaczep holowniczy muszą umożliwiać awaryjne przeciąganie pojazdów o masie min. 20 000 kg. + hak kulowy poniżej głównego zaczepu umożliwiający podpięcie przyczepki z pontonem będącej na wyposażeniu OSP Iława | TAK/NIE ** |
|  | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. | TAK/NIE ** |
|  | Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep do holowania z przodu oraz w dwa zaczepy szeklowe. Przedni zaczep dostosowany do podłączenia holu sztywnego + dwa zaczepy szeklowe tył. | TAK/NIE ** |
|  | Należy zainstalować wyciągarkę o napędzie elektrycznym 24V o sile uciągu min. 14 ton, z liną o długości min. 25 m, wychodzącą z przodu pojazdu (zgodnie z pkt. 4.2.5.4 w załączniku nr 2 Rozp. MSWiA z dnia 20.06.2007r.; Dz.U. Z 2007r. Nr 143, poz. 1002) pokrowiec na wyciągarkę w kolorze czerwonym. | TAK/NIE ** |
| - 2 | Zabudowa pożarnicza |  |
|  | Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna , aluminium i kompozyt). Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie umożliwiającym płynną regulację ich wysokości. | TAK/NIE ** |
|  | Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym: - powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną lub integralnym elementem zabudowy pożarniczej, - na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przybliżeniu 250x45x30 cm +/- 5 cm - na podeście zamontowane działko wodno-pianowe z wytwornicą piany, o regulowanej wydajności spełniające wymagania PN-91/M-51270, - wydajność działka 1600 - 2400 dm3 /min. przy ciśnieniu 0,8 MPa - boki dachu oklejone folią zabezpieczającą otarcia lakieru podczas zdejmowania sprzętu - czoło, lewa i prawa strona podestu dachu wyposażona w oświetlenie typu LED - Na dachu należy zamontować mocowania do: - do 4 przęseł drabiny nasadkowej, - drabiny pożarniczej aluminiowej typ ZS 2100/3 - pożarniczych węży ssawnych W-110 (3 szt.) - bosaka długi, drabiny słupkowej i sita kominowego, drogowy rozsiewacz sorbentu, | TAK/NIE ** |
|  | Drabina do wejścia na dach ,,składana” musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym., w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie. | TAK/NIE ** |
|  | Po min. 3 skrytki sprzętowe z każdej strony pojazdu. Skrytki na sprzęt i wyposażenie: - zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym - wykonane z materiałów odpornych na korozję, - wyposażone w zamki zamykane na klucz, (jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków). - zamknięcia żaluzji typu rurkowego, taśma służąca do ściągnięcia podniesionej żaluzji umiejscowiona z prawej strony skrytek. | TAK/NIE ** |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki po obu stronach skrytek, klapa przedziału autopompy W kabinie kierowcy zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i odchylenia podestów roboczych. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd wyposażony w: - stojak na węże W-75 min. 8 szt. i W-52 - 10 szt. - mocowania prądownic wodnych PW-52 ,min. 3 szt. mocowanych pionowo z wykorzystaniem nasady 52 prądownicy. - mocowanie rozdzielacza kulowego o nasadach 75/75x52x52, - mocowanie 2 szt. kurtyn wodnych, - kasety na węże W-52 - 2 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Skrytka boczna po stronie dowódcy wozu wyposażona w wysuwny regał sprzętowy (łopaty, szpadle, widły, siekiery po 2 szt., łom, topór strażacki, stojak hydrantowy, miotły), | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu. | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd musi wyposażony w: - listwy LED umieszczone na każdym boku zabudowy pożarniczej pojazdu w dwóch równoległych rzędach w górnej części zabudowy pożarniczej, oddalone od siebie min. 10 cm. - Oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu. - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi, długość listwy LED min.50 cm. - Oświetlenie uruchamianie automatycznie po otwarciu drzwi kabiny załogi oraz kierowcy i dowódcy | TAK/NIE ** |
|  | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). | TAK/NIE ** |
|  | Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. W podestach zamontowane pomarańczowe światła ostrzegawcze pulsacyjne po obu stronach podestu, uruchamiane automatycznie po otwarciu podestu. Dodatkowo podesty oznakowane taśmą refleksyjną – koloru żółtego. | TAK/NIE ** |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały łatwą ich obsługę w rękawicach. | TAK/NIE ** |
|  | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. | TAK/NIE ** |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Podłoga kabiny z blachy aluminiowej ryflowanej. | TAK/NIE ** |
|  | Zbiornik wody musi być wykonany z materiału kompozytowego lub innego materiału odpornego na korozję wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Warunki (parametry): - zbiornik o pojemności min. 3500 dm3 - zbiornik umieszczony wzdłużnie, - zbiornik musi być zawieszony na ramie zabudowy elastycznie (np. elementy metalowo-gumowe), - zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny umożliwiający jego szybkie otwarcie umiejscowiony na dachu pojazdu, z chowaną lub łamaną rączką do otwarcia włazu - nadciśnienie testowe w zbiorniku 20 kPa, - zbiornik musi być wyposażony w dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy min. 75mm. | TAK/NIE ** |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa: - wykonany z kompozytu lub innego materiału nie ulegającego korozji w wyniku działania środka pianotwórczego, odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe zarówno z poziomu terenu jak i z dachu pojazdu. - zbiornik zatankowany środkiem pianotwórczym | TAK/NIE ** |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami klapowymi na min. 2 siłownikach. Klapa wyposażona w oświetlenie LED od spodu umożliwiające uzyskanie oświetlenie terenu po otwarciu Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturze od -25 st. C | TAK/NIE ** |
|  | Autopompa dwuzakresowa wykonana ze stopów lekkich o parametrach: - wydajności min. 3200 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa z głębokości ssania 1,5 m, - Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić min. 40 - Q = 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Podać producenta i model w kol. 3 | Producent ............................... Model....................................... |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. | TAK/NIE ** |
|  | Samochód musi być wyposażony, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia: - długości węża min. 60 m na zwijadle, - linia zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, - prądownica umożliwiająca podanie prądów zwartych i rozproszonych. - zamontowaną w ostatniej skrytce z prawej strony pojazdu, na maksymalnej wysokości umożliwiającej montaż linii w celu uzyskania jak największej przestrzeni w dolnej części schowka ze sterowaniem przy autopompie | TAK/NIE ** |
|  | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, zwijadło wyposażone w: - regulowany hamulec bębna, - napęd elektryczny, - korbę umożliwiającą awaryjne (ręczne) zwijanie węża, - rolkową prowadnicę węża. | TAK/NIE ** |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - czterech nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu (po dwie z lewej i prawej strony pojazdu umieszczonych wewnątrz tylnych skrytek), - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego. - Pojazd ponadto wyposażony w instalację zraszaczy ( 8 szt.), o wydajności 50 – 100 dm3/min., sterowanie zraszaczy umieszczone w kabinie kierowcy (zgodnie z pkt. 4.2.5.6.4 w załączniku nr 2 Rozp. MSWiA z dnia 20.06.2007r.; Dz.U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) - 4 szt. zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, i po dwa zraszacze po bokach pojazdu, - instalacja zraszaczowa powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. | TAK/NIE ** |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. | TAK/NIE ** |
|  | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. | TAK/NIE ** |
|  | W przedziale autopompy muszą znajdować się, następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy, - manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy, - manometr linii napełniania hydrantowego, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - licznik motogodzin pracy autopompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka awarii silnika, tj. kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika, (dopuszcza się jedną kontrolkę sygnalizującą pracę silnika w stanie awaryjnym). - stan ładowania alternatora W kabinie kierowcy muszą znajdować się, następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - manometr niskiego ciśnienia | TAK/NIE ** |
|  | W przedziale autopompy powinien znajdować się włącznik do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienia silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. | TAK/NIE ** |
|  | Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady 75 z zaworem do napełniania z hydrantu po jednej nasadzie z lewej i prawej strony umiejscowione w tylnej części pojazdu obok nasad tłocznych (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Zabudowa zbiornika ogrzewana niezależnym od pracy silnika urządzeniem. | TAK/NIE ** |
|  | Autopompa wyposażona w elektroniczny system sterowania, umożliwiający ręczną regulację ciśnienia pracy, oraz automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. | TAK/NIE ** |
|  | Układ wodno-pianowy wyposażony w układ dozowania środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń 3% i 6%, w całym zakresie pracy autopompy. | TAK/NIE ** |
|  | Wszystkie elementy układu wodno pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. | TAK/NIE ** |
|  | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu 2 zaworów. | TAK/NIE ** |
|  | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do - 25 C, działający niezależnie od pracy silnika. | TAK/NIE ** |
|  | Na wlotach ssawnych autopompy i wlotach do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy. | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd musi być wyposażony w: - kamerę cofania podłączoną do ekranu LED lub LCD, kamera z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Kamera zainstalowana w tylnej ścianie pojazdu, zabezpieczona przed uszkodzeniem ażurową osłoną z stali nierdzewnej, kamera uruchamiana po włączeniu biegu wstecznego - kamerę przednią HD podłączoną z ekranem LED lub LCD oraz z video rejestratora pracy pojazdu - zainstalowany wyświetlacz kolorowy LED lub LCD MIN 7,5”, z podłączonymi kamerami przód i tył samochodu, wyświetlacz z możliwością obejrzenia nagrania z kamer - odtwarzanie filmów z nośników zewnętrznych - min 1 port USB oraz min. 1 HDMI - Całość podłączone do głośników w kabinie samochodu | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd z tyłu musi być oznaczony ostrzegawczą taśmą fotoluminescencyjną przyklejoną wzdłuż krawędzi zewnątrz zabudowy oraz w miejscach ustalonych przez zamawiającego. | TAK/NIE ** |
|  | Skrzynia na narzędzia i sprzęt, wykonana z aluminium, umiejscowiona na dachu pojazdu. | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd powinien posiadać miejsce na mocowanie: - pompy pływającej - pilarki do drewna - piły do betonu i stali, - agregatu oddymiającego, - gaśnic proszkowych 6kg. - 2 szt., - gaśnicy śniegowej – 1 szt., - butle kompozytowe 6,9 l - 4 szt. - sprzętu ODO - 4 szt., - mocowanie deski ortopedycznej oraz szyn Kramera z zestawu R1, - mocowanie kanistra dwudzielnego ( 5lit +2 lit ). Wszystkie mocowania podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. | TAK/NIE ** |
| - . | Wyposażenie |  |
|  | Maszt oświetleniowy (minimalne parametry) - działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu, - złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania, - przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów, - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m, - maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami 4 x 500W typu LED o łącznej mocy 2000 W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym, - sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi np. poprzez pilota - stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55 - blokada silnika samochodu, gdy maszt wysunięty, informacja dźwiękowa i świetlna na wyświetlaczu w przedziale kierowcy. - panel sygnalizacyjny umiejscowiony w miejscu sterowania masztem - maszt sterowany z pilota przewodowego oraz bezprzewodowego, zasięg min. 60 m | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd powinien być wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy min. 7 kW, 230/400V. o następujących minimalnych wymaganiach - umiejscowiony w skrytce w której znajdują się elementy przyłączeniowe i sterownicze masztu oświetleniowego, - agregat zamocowany na podeście wysuwnym, - wyposażony w odprowadzenie spalin na zewnątrz pojazdu, umożliwiające pracę agregatu bez konieczności jego wysunięcia na podeście roboczym - agregat wyposażony w elektroniczny regulator napięcia AVR - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent ............................... Model....................................... |
|  | Pojazd należy wyposażyć w: - Immobiliser, - dwa kliny pod koła, zamontowane z tyłu pojazdu - klucz do kół, - przewód elastyczny (z manometrem) do pompowania kół pojazdu, - zestaw narzędzi, ( kpl. kluczy nasadkowych 6-32, kpl. śrubokrętów płaskich i krzyżowych, kpl. kluczy płaskich od 6-32, wykonawnych ze stopu chromowo-wanadowego zestawy w walizkach lub innych trwałych opakowaniach stanowiących kpl.) - podnośnik hydrauliczny (umożliwiający bezpieczną wymianę koła w pojeździe), - trójkąt ostrzegawczy, - gaśnica w przedziale kierowcy min. 2 szt. - w pojeździe wykonawca ma zamontować ratowniczy sprzęt hydrauliczny, jaki posiada OSP Iława, tj. pompa hydrauliczna z wężem, nożyco-rozpieracz, rozpierak kolumnowy, łańcuchy szt. 2, adaptery szt.2, przecinak do pedałów. (po wybraniu oferty zamawiający dostarczy na własny koszt ww. sprzęt) - Przód pojazdu chroniony orurowaniem wykonaną ze stali kwasoodpornej – kształt do uzgodnienia z zamawiającym. - szufladę i mocowania na torbę medyczną PSP R1. - Motopompa pożarnicza: PODAĆ MODEL I PRODUCENTA W KOL. 3 - Jednostrumieniowa, jednostopniowa - Moc silnika min. 40 KM, - Min. 2 nasady tłoczne W75 i min 1 nasada ssawna W110 - Wydajność dla wysokości ssania 1,5 m przy ciśnieniu 10 bar min. 1400 l/min. - Czujnik zabezpieczający przed przegrzaniem, - Uruchamiana rozrusznikiem elektrycznym - hydronetki plecakowe szt. 2. Hydronetka plecakowa ze zbiornikiem sztywnym o poj. 17,5l. Hydronetki zamocowane w skrytkach wskazanych przez zamawiającego. Pompka umożliwiająca wytworzenie zwartego strumienia wody o zasięgu 12m ; rozproszonego strumienia wody o zasięgu minimum 3m, łączna masa hydronetki wynosi 3,94kg, - bosak z drzewcem min. 3 m – szt.1 - drabinę nasadkową DN2,7 (4 przęsła) - Drabina wysuwana 2-przęsłowa o długości 10 m - 1szt. ZS2100, | Producent ............................... Model....................................... |
|  | Wyposażenie sprzętowe : |  |
|  | Wykonanie napisów na lotkach kabiny " 998 i 112” + herb miasta Iława z napisem Iława na drzwiach kierowcy i dowódcy, oraz oznakowanie numerami operacyjnymi. Wszystkie napisy wykonane taśmą fotoluminescencyjną zostaną podane przez Zamawiającego/ zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP tj. boki, tył i dach pojazdu, dodatkowe pasy odblaskowe pomiędzy żaluzjami skrytek. | TAK/NIE ** |
|  | Węże tłoczne W-75 – 8 szt. powlekane w kolorze czerwonym | TAK/NIE ** |
|  | Węże tłoczne W-52 – 10 szt., powlekane w kolorze czerwonym | TAK/NIE ** |
|  | Pożarniczy wąż ssawny 110-2500-ŁA – 3 szt | TAK/NIE ** |
|  | Przełącznik 110/75 – 2 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Przełącznik 75/52 – 3 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 szt. 1 | TAK/NIE ** |
|  | Smok ssawny skośny 110 wraz z koszem – 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Pływak z zatrzaśnikiem – 1 kpl.: - wypełniony całkowicie styropianem lub innym lekkim materiałem. - wbudowany zaczep metalowy do zamocowania (poprzez zatrzaśnik) linki do smoka ssawnego.. | TAK/NIE ** |
|  | Zbieracz z klapą zwrotną 2x75/110 - 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej kurtyna wodna 52 z regulacją 2 - szt. | TAK/NIE ** |
|  | Prądownica wodna 52 - 1 szt.: - Regulowana wydajność [l/min] dla ciśnienia 6 bar - od min. 130 -400 - Minimalny zasięg strumienia dla ciśnienia 6 bar - min. 40 m - Waga max. 2,6 kg | TAK/NIE ** |
|  | Prądownica wodna typu turbo PWT 52 – 2 szt. wyposażona w podwójne łożyska kulowe łatwe w montażu i eksploatacji. Zainstalowany kształtownik/sito strumienia, tzw. strumienica. Zdolność do łatwego przechodzenia (regulacji) od strumienia skupionego do wąskiej mgły, od pojedynczego lub podwójnego parasola mgły do pozycji płukania - bez konieczności zamykania zaworu i przerywania pracy. Nasada wejścia: 52, wydajność: 40-475 l/min., ciśnienie robocze: automat. ok. 7 bar, waga: 1,6 kg, wymiary: 241x82,5x249. Jedna z prądownic wyposażona w nakładkę do piany ciężkie | TAK/NIE ** |
|  | Pompa pływająca minimalne parametry techniczne - Maksymalna wydajność, co najmniej 1200 dm3/min - Wydajność nominalna min. 400 dm3/min - Wysokość podnoszenia słupa wody min. 30 m - Nasada tłoczona 75 - Moc min 3,2 kW - Waga max. 31 kg - Maksymalne wymiary 880 x565 x 630mm﻿ - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent ............................... Model....................................... |
|  | Wąż do poboru środka z zewnątrz - 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Stojak hydrantowy 80 Fi 80 2x75 - 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Klucz do hydrantu naziemnego typ K6 – 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Klucz do hydrantu podziemnego typ K6 – 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Klucz do pokryw studzienek - 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Klucz do łączników szt. 2 | TAK/NIE ** |
|  | Linka asekuracyjna do linii ssawnych 1 - szt.: - Linka strażacka torlenowa o średnicy 14mm, pleciona bezrdzeniowa zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym typu "gruszka" zakończona pętlą z kauszą, pakowana w przenośną torbę. - wytrzymałość na rozrywanie - min. 1500 kg - wydłużenie max. 30% - Świadectwo Dopuszczenia CNBOP | TAK/NIE ** |
|  | Mostek przejazdowy z PCV lub gumowe – 2 szt.: - dla tworzenia przepraw przez 2 węże tłoczne 75 (3 cale) | TAK/NIE ** |
|  | Siodełko wężowe – 2 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Linka strażacka ratownicza wraz z zatrzaśnikiem - 1 szt. - Kołowrót z 100 m nietonącą liną (o średnicy min. 10mm), zakończona pływakiem i szelką ratowniczą oraz zatrzaśnikiem; z możliwością dopięcia karabińczyków lub uprzęży asekuracyjnej oraz zwiększenia długości liny. - Służąca do asekuracji ratowników i sprzętu w czasie akcji ratunkowych m.in. na lodzie i wodach szybko płynących. | TAK/NIE ** |
|  | Hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą kpl. 1 o poniższych parametrach technicznych: - Kompletne wyposażenie do szybkiego wyważania drzwi, unoszenia dużych ciężarów (np.. płyty betonowe) oraz specjalnych zadań rozpierających. - Maksymalna siła rozpierania: co najmniej 89 kN =9 ton - Maksymalna długość rozpierania: co najmniej 105 mm - Zestaw składa się z: - podnośnika hydraulicznego, - pompy ręcznej, - przewodu hydraulicznego o długości min. 3 m, - pasa nośnego, - łomu (min. 380 mm), - młotka gumowego o wadze min. 1,4 kg, - walizki transportowej - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 Zamawiający informuje, że posiada sprzęt hydrauliczny firmy WEBER, w związku z tym zaoferowane urządzenie musi być kompatybilne lub umożliwiać współpracę z posiadanymi urządzeniami. Koszt dostosowania urządzeń do ww. współpracy należy ująć w cenie oferty. | Producent................................ Model....................................... |
|  | Wentylator oddymiający o napędzie spalinowym - 1 szt. o minimalnych parametrach technicznych: - Minimalna wydajność wyciąganego powietrza: 34m3 /h, - Wyposażony w urządzenie do produkcji mgły wodnej, - Max waga (bez paliwa z olejem) – 48 kg +/- 2,5 kg - Max wymiary: 695 x800x 520 ( SxWxG) - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent................................ Model....................................... |
|  | Topór strażacki ciężki izolowany do 1000V- 1szt. | TAK/NIE ** |
|  | Łom - urządzenie typu Hooligan – 1 szt., długość 107 cm, łapka do podważania, wyłamywania zamków opcja przecinania blachy dielektryczny | TAK/NIE ** |
|  | Bosak lekki sufitowy- 1szt Z jednego końca bosak ukształtowany, jako grot i hak, z drugiego ma stopkę, stanowiącą uchwyt do trzymania bosaka | TAK/NIE ** |
|  | Łącznik kątowy fi- 52 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 16 mm - 1szt. | TAK/NIE ** |
|  | Młot 5 kg - 1szt. - Stal konstrukcyjna C45 - Trzonek jesionowy lub kompozytowy - Twardość HRC 44-46 | TAK/NIE ** |
|  | Siekiera - 1szt. - Rękojeść i ostrze połączone w jeden moduł, - Rękojeść odporna na przecieranie, czynniki organiczne, olej i benzynę, - Długość całkowita max 650 mm - Ciężar całkowity min. 1,5 max 2,0 kg - Obuch z funkcją młota | TAK/NIE ** |
|  | Szpadel - 2 szt. - Wygięty pod kątem 40°. - Kąt nachylenia uchwytu 17° naśladuje naturalny ruch dłoni. - Wygięty, stalowy trzonek pokryty PCV. - Hartowana głowica - Szerokość głowicy: 195 mm. Długość 1250 mm. - Ciężar: 2000 | TAK/NIE ** |
|  | Szufla - 2 szt. - długość 1250 mm, - waga 1,75 kg: - trzonek wykonany ze stali - rączka wygięta pod kątem 17° - przekrój 32 mm i długość 135 mm - trzonek wyprofilowany pod kątem 40° - powłoka z PCV na trzonku - trzonek połączony z płaszczyzną ostrza za pomocą spawu | TAK/NIE ** |
|  | Widły gospodarcze 4 zębowe - 2 szt. : - trzonek wykonany ze stali - rączka wygięta pod kątem 17° - przekrój 32 mm i długość 135 mm - trzonek wyprofilowany pod kątem 40° - powłoka z PCV na trzonku | TAK/NIE ** |
|  | Szczotka uliczna szeroka (z twardym włosiem do uprzątania sorbentu) - 2 szt. - Trzonek wykonany ze stali - rączka wygięta pod kątem 17° - trzonek wyprofilowany pod kątem 40° - powłoka z PCV na trzonku | TAK/NIE ** |
|  | Zestaw 6 flar elektrycznych, system tymczasowego oznakowania w technologii LED wraz z ładowarką, walizką i niezbędnym wyposażeniem, | TAK/NIE ** |
|  | Gaśnica proszkowa min 6kg - 2szt. | TAK/NIE ** |
|  | Gaśnica śniegowa 5 kg szt. 1 | TAK/NIE ** |
|  | Przewód zasilający: na zwijadle bębnowym ( boki zwijadła twarda guma ) dł. min. 30m zapewniający możliwość przesyłania prądu jednofazowego o mocy min. 4 kW , min. trzy gniazda ( 3x 16A ) w wykonaniu IP67, przewody IP54 - 1 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Przewód zasilający na zwijadle bębnowym ( boki zwijadła twarda guma ) dł. min 30 m zapewniający możliwość przesyłania prądu trójfazowego o mocy min. 4 kW. | TAK/NIE ** |
|  | Latarka podstawowa ratownika – 6 szt., reflektor ładowalny. Przewód ładowania 230V AC oraz pasek na ramię. Źródło światła: dwużarnikowa żarówka xenon, 6V z opcją 3V. Zasilanie: Akumulator 6V 4Ah. Rodzaj ładowania: Sieciowe 230V, statyw ładujący. Wymiary max 20cm x 13cm x 17cm Masa:max.1,6 kg, Siła światła: min. 150lm / 80 000 kandeli Dodatkowe funkcje: - uchwyt górny umożliwiający szybkie wypięcie paska. Fluorescencyjny napis na boku latarki - pozwalający odnaleźć latarkę w całkowitej ciemności - świeci w ciemności. | TAK/NIE ** |
|  | Taśma ostrzegawcza z napisem STRAŻ (rolka – 500 m) – 4 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Pachołek drogowy szt.8 – plastikowy, koloru biało-czerwonego składany teleskopowy z lampami ostrzegawczymi LED | TAK/NIE ** |
|  | Znak ostrzegawczy – 2szt. typu „wypadek drogowy”. Dodatkowa tablica u podstawy trójkąta z napisem „AKCJA RATOWNICZA”. Zestaw do samodzielnego postawienia na drodze | TAK/NIE ** |
|  | Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) 4 - szt. | TAK/NIE ** |
|  | Lokalizator ognia szt. 1 kamera termowizyjna: - Z możliwością nagrywania - Przetwornik obrazu: niechłodzony o rozdzielczości min. 320 x 240, - min 2 punkty mocowania, zamocowania kamery, - urządzenie wodoszczelne i odporne na wstrząsy (odporne na wodę min IP 67) - czas działania w temperaturze nominalnej min. 3,5 godziny, - kolorowy wyświetlacz, - pole widzenia min: 45° w poziomie, 35° w pionie,+/- 3° - podwójny uchwyt, - zasilanie – akumulatory litowo-jonowe – 2 szt z ładowarką, z możliwością ładowania samochodzie, - wskaźnik laserowy wskazujący konkretny punkt obszaru działania, - dalmierz, odległościomierz- zakres maksymalny - co najmniej 50m, - kompas, - zintegrowana funkcja zapisu zdjęć – min 500 zdjęć, - Zintegrowana funkcja zapisu video – min 2 h, - Gwarancja min 24 miesiące - walizka na kamerę, linka zwijana umożliwiająca zaczepienie kamery do pasa. w trakcie użytkowania, instrukcja obsługi w jęz. polskim, przewody do komputera, oprogramowanie. - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent................................ Model....................................... |
|  | Eksplozymetr - 1szt. Miernik czterogazowy - Obudowa gumowa odporna na zniszczenie - Alarm akustyczny co najmnie 95 dB przy 30 cm - Alarm optyczny min 3 diody LED - Wyświetlacz LCD - Możliwość regulacj czasu podświetlenia - Bateria li-polimer lub litowo-jonowy - Czas czuwania baterii min 24 godziny w temperaturze pokojowej - Czas ładowania baterii maks 5 godziny - Zakres temperatury pracy –20 °C do +50 °C - IP67 - Rejestrowanie danych podstawowych min 50 godzin - Rejestrowanie zdarzeń podstawowych min 400 zdarzeń - Gwarancja min. 3 lata - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent................................ Model....................................... |
|  | Radiotelefon nasobny – 6 szt. - Wymagania ogólne: - zakres częstotliwości VHF: 146-174MHz lub 136-174MHz - Liczba kanałów - min. 16 - zasilanie: min. 7,2 V - odstęp międzykanałowy: 12,5/20/25 kHz; - Stabilność częstotliwości: +/- 1.5 ppm - wymiary: max 135 x 65 x 40 mm z akumulatorem; - masa: masa: ≤ 400g z akumulatorem - Akumulator Li-on. Czas działania pracy w trybie cyfrowym min. 13 godzin, w trybie analogowym: min. 9 godzin w trybie pracy 5/5/90 (5% czasu nadawanie/5% czasu odbiór/90% czasu czuwanie) - radiotelefon cyfrowy wyposażony w odbiornik GPS, - odporność na działanie wody i kurzu: min. IP57, - Standard: MIL-STD-810 C/D/E/F/G - zwartość opakowania: radiotelefon, ładowarka, zasilacz sieciowy antena klips do pasa - Odbiornik: - Moc wyjściowa audio: min 0,5W - Zniekształcenia audio: ≤ 3% - Czułość analogowa: 0.22 μV (typowo) (12 dB SINAD), 0.4 μV (20 dB SINAD); - Czułość cyfrowa: 0,3 μV / BER 5 % - selektywność sąsiedniokanałowa: - 60dB dla szerokości kanału 12,5kHz i -70dB dla szerokości kanału 20/25kHz; - intermodulacja: 65 dB; - Tłumienie emisji niepożadanych: 70dB - Nadajnik: - Zniekształcenia audio: ≤ 3% - Odpowiedź akustyczna(przenoszenie audio): +1 , -3dB - Moc emitowana w kanałach sąsiednich: - 60 dB przy 12.5 kHz oraz - 70 dB przy 20 / 25 kHz, - Ograniczenie dewiacji: ± 2.5 kHz przy 12,5 kHz, ± 4.0 kHz przy 20 kHz ± 5.0 kHz przy 25 kHz, - Protokół cyfrowy: ETSI-TS102 361 -1,2,3 - typ cyfrowego wokodera dźwięku: AMBE++ lub SELP - Zakłócenia emitowane/przewodzone: - 36 dBm < 1 GHz, - 30 dBm > 1 GHz - Bateria zapasowa – 6 szt. - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent................................ Model....................................... |
|  | Piła ratownicza minimalne parametry: - Poziom hałasu: max 109 dB (A), - Moc silnika min. 5 KM, - Max. waga bez osłony 9 kg, - Głębokość cięcia: D6 – 6”, - Długość cięcia: min. 14” , - Łańcuch: typu BULLET (tzw. „pocisk”), - Posiadająca - zredukowany efekt odbicia, - Posiadającą osłonę/regulację głębokości cięcia, - Wykonana z materiałów odpornych na korozję - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent ............................... Model....................................... |
|  | Sprężarka do powietrza - wydajność - min. 100 l/min. - stopnie sprężania– min,. 3 - ciśnienie maksymalne - co najmniej 300 bar - waga – max. 57 kg - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent ............................... Model....................................... |
|  | Przenośny maszt oświetleniowy z lampami (3 x 500W, 3,5m), Maszt zapewnia kąt oświetlenia 360 stopni. Wysokość masztu złożonego 1,2 m, maksymalna wysokość masztu po rozłożeniu 3,5 m, waga masztu 4,1 kg, Do zespołu oświetleniowego wyposażony w przewód zasilający długości 10 m. | TAK/NIE ** |
|  | Szelki bezpieczeństwa – 4 szt. konstrukcja szelek i umiejscowienie przedniego elementu zaczepowego na wysokości pasa umożliwia: wygodne wpięcie się zatrzaśnikiem do szczebli drabiny strażackiej, zjazd lub opuszczanie na linie w systemach szynowych poruszanie się w górę lub w dół bez użycia rąk w tzw. odciągu i dzięki temu optymalne wykorzystanie walorów wózka asekuracyjnego. Pełna regulacja pasów udowych i barkowych oraz pasa piersiowego. Duża klamra zaczepowa tylna. Dolny element zaczepowy usytuowany na wysokości pasa. Regulacja pasa biodrowego. Szeroka wkładka z lekkiego tworzywa. | TAK/NIE ** |
|  | Nawigacja GPS lokalizator GPS: - Instalacja urządzenia na pojeździe Straży - Główne funkcjonalności urządzenia: - Wskazanie położenia z dokładnością do 5 metrów w czasie rzeczywistym - przekazanie informacji o uruchomionym zapłonie pojazdu - zapis danych z trasy na karcie pamięci urządzenia - informacja o ruchu pojazdu na podstawie wbudowanego czujnika wstrząsu - alert o przekroczenia prędkości - alertu opuszczenia wybranego obszaru - możliwość dyskretnego wezwania pomocy za pomocą ukrytego przycisku SOS - alert o braku zasięgu GPS w przypadku użycia np. zagłuszacza - Urządzenie służyło będzie do obrazowania lokalizacji pojazdu na mapie cyfrowej w KP PSP IŁAWA w celu weryfikacji położenia i czasu dotarcia na miejsce zdarzenia. Wykonawca zobowiązany połączyć to z system KP PSP Iława, - Zamawiający informuje, że straż posiada system lokalizacji LTE pojazdów Strażackich na terenie powiatu i województwa w związku z powyższym zaoferowane urządzenie przez Wykonawcę musi być kompatybilne z tym systemem. Koszty związane z integracją oferowanego urządzenia z istniejącym systemem należy ująć w cenie oferty. - Gwarancja na urządzenie min. 2 lata | Producent ............................... Model....................................... |
|  | Aparat powietrzny butlowy nadciśnieniowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu wraz z butlami - 4 kpl (całe zestawy wraz z pojemnikami na maskę): - Butla powietrzna kompozytowa 6,9l /300 bar z zaworem spełniającym wymogi normy EN 144, okres żywotności min. 20 lat. - Aparaty powietrzne kompatybilne ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu zamawiającego oraz spójne z uprawnieniami i warsztatem przeglądu sprzętu ODO AUER w KP PSP Iława w związku z powyższym zaoferowane urządzenie przez Wykonawcę musi być kompatybilne z tym systemem. Koszty związane z integracją oferowanych aparatów z istniejącym systemem należy ująć w cenie oferty . - Aparat powietrzny zgodny z normą PN EN 137:2008, Posiadający certyfikat ATEX w zakresie: I M1, II 1G, II 1D - Manometr obrotowy pod ciśnieniem, na przewodzie wysokiego ciśnienia, wodoszczelny, uniwersalny umożliwiający stosowanie systemów 200 i 300 bar, chroniony gumową osłoną przed uderzeniami, urządzenie ostrzegawcze działające niezależnie od manometru - Rozłączny przewód średniego ciśnienia – automat oddechowy odłączany szybkozłączką od drugiej części przewodu średniego ciśnienia - Pasy nośne zapewniające komfort i bezpieczeństwo sprzączki pokryte plastikiem zabezpieczające przed nagrzaniem i ewentualnym poparzeniem użytkownik pasy naramienne szerokie i wyściełane proste lub w kształcie litery S zabezpieczające przed ześlizgnięciem się aparatu z ramion - Automat oddechowy łączony z maską szybkozłączem uruchamianym pierwszym wdechem - Wizjer panoramiczny maski o polu widzenia prawie 100% (tj. zbliżony do naturalnego) - Maska z wizjerami wykonanymi z materiału poliwęglanowego - Maska zakładana na hełm będący w posiadaniu OSP Iława tj. Calisia Vulcan - Maska powietrzna zgodna z PN-EN 136 - Sygnalizator bezruchu: niezależny, osobisty system ostrzegawczy nowej generacji wykrywający brak ruchu ciała. Z możliwością uruchomienia alarmu ręcznie. Posiadający dobrze widoczne diody LED i alarm o głośności co najmniej 95 dB umożliwiający lokalizację zagrożonej osoby sygnalizator z amortyzowanym zaczepem. Uruchamiający sygnał wstępny po 25 sekundach bezruchu, a następnie po 15 sekundach dalszego bezruchu sygnał główny o w/w głośności. - klasa wytrzymałości IP67 - spełnia następujące normy: EMC [2004/108/EC]: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 MIL-STD-810E Odporność na płomień zgodnie z EN 137 - PODAĆ MODEL i PRODUCENTA W KOL. 3 | Producent ............................... Model....................................... |
|  | zapasowe butle wraz pokrowcami do aparatów powietrznych – 4 szt. - powietrzna kompozytowa 6,9l /300 bar z zaworem spełniającym wymogi normy EN 144, okres żywotności min. 20 lat. | TAK/NIE ** |
|  | zapasowa maska gazoszczelna mocowanych na hełmach – 4 szt. | TAK/NIE ** |
|  | Zbiornik ze stelażem 2500 litra | TAK/NIE ** |
|  | Wyposażenie ekologiczne: |  |
|  | Pojazd wyposażony w dyspergent do usuwania plam substancji – min. 20 litrów: - niewykazujący agresji na metale, plastyki lub innego typu powłoki, - w 100% ekologiczny i biodegradowalny, - bezpieczny w użyciu dla ratowników. - Dyspergent powinien posiadać dopuszczenie do użytkowania przez CNBOP. - Do pracy z dyspergentem pojazd wyposażony w opryskiwacz ciśnieniowy. | TAK/NIE ** |
|  | Pojazd wyposażony w zestaw chemiczny do prac z agresywnymi cieczami wyposażony w minimum: - 12 mat sorpcyjnych, - dwie poduszki sorpcyjne, - pastę uszczelniającą , - worki na odpady, - naklejki ostrzegawcze NIEBEZPIECZNY ODPAD, - rękawice ochronne, - beczkę o pojemności 60 l z UN Kodem | TAK/NIE ** |
|  | Sorbent – min 60 kg, o składzie SiO2 ~ 74% , Al2O3 ~ 11%, Fe2O3 / FeO ~ 7%, MgO ~ 2% ,CaO ~ 1%. | TAK/NIE ** |
|  | Sorbent – min. 20 kg parametrach: zawartość SiO2 – ok. 75%, zawartość wody – ok. 2% , ph - 5,5, gęstość nasypowa - 495 kg/m³, granulacja - 0,5-1,0 mm. | TAK/NIE ** |
|  | Drogowy rozsiewacz sorbentu | TAK/NIE ** |
|  | Rękaw sorpcyjny substancji ropopochodnych fi 5 cm, długość. łączna – 6 mb | TAK/NIE ** |
|  | UWAGI | X |
|  | - Sprzęt, dla którego należy przewidzieć miejsce oraz wykonać mocowania w pojeździe - zgodnie z: tablicą 1 punkt V opracowania „Wymagania szczegółowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP-CNBOP - czerwiec 2002” - Sprzęt i wyposażenie auta musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia CNBOP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z późn. zm.) | X |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy ........................................................................

- Oświadczam(y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.................................................................................

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

#### Wzór Nr 2 - oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1

OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Zakup i dostawę samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”. Postępowanie znak: ZP.271.31.2014

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

- .........................................................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)

oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 spełnia(my) warunki określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

#### Wzór Nr 2a - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE (o braku podstaw do wykluczenia)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Zakup i dostawę samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”. Postępowanie znak: ZP.271.31.2014.

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz*:

.......................................................................................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(my) nie podlega(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

UWAGA!:

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców(wspólników spółki cywilnej zgodnie z danymi z rejestru).

#### Wzór Nr 3 – informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Zakup i dostawę samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”. Postępowanie znak: ZP.271.31.2014

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz**:

.......................................................................................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

- składamy listę podmiotów*, razem, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ….. |  |  |

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

- informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

UWAGA!:

** w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców(wspólników spółki cywilnej).

#### Wzór nr 4 – części zamówienia powierzone podwykonawcom

PODYWKONAWCY

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

- ....................................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)

Oświadczam(y), że następujące części zamówienia powierzam(wy) do wykonania podwykonawcom

| Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom | Wartość prac podzleconych w % ceny oferty | Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 |
| --- | --- | --- |

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:

„Zakup i dostawę samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Iławie”. Postępowanie znak: ZP.271.31.2014

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)